Билет №1 (2гр)

Вопрос 1

Где проводится проверка знаний работников Потребителя, численность которых не позволяет создать собственную комиссию?

а) В комиссии родственной организации

б) В территориальной комиссии Ростехнадзора

в) В образовательных учреждениях, без привлечения инспектора Ростехнадзора

г) Ответственному за электрохозяйство разрешается единолично проводить проверку знаний

Вопрос 2

Светильники какого класса защиты необходимо применять (за исключением светильников, обслуживаемых с кранов) в помещениях с повышенной опасностью и особо опасных помещениях при высоте установки светильников общего освещения над полом или площадкой обслуживания менее 2,5 м при условии, что цепь не защищена устройством защитного отключения, согласно Правилам устройства электроустановок?

а) Класса защиты 0 или 1

б) Класса защиты 2 или 3

в) Только класса защиты 0

г) Только класса защиты 3

Вопрос 3

Укажите верный перечень исчерпывающих мероприятий по проведению оценки обстановки и обеспечению безопасных условий для оказания первой помощи, в соответствии с приказом Минздрава России от 03.05.2024 № 220н?

а) 1) определение факторов, представляющих непосредственную угрозу для собственной жизни и здоровья, жизни и здоровья пострадавшего (пострадавших) и окружающих лиц; 2) устранение факторов, представляющих непосредственную угрозу для жизни и здоровья пострадавшего (пострадавших), а также участников оказания первой помощи и окружающих лиц, в том числе предотвращение дополнительного травмирования пострадавшего (пострадавших); 3) обеспечение собственной безопасности, в том числе с использованием средств индивидуальной защиты (перчатки медицинские, маска медицинская); 4) оценка количества пострадавших; 5) устное информирование пострадавшего и окружающих лиц о готовности оказывать первую помощь, а также о начале проведения мероприятий по оказанию первой помощи; 6) устранение воздействия повреждающих факторов на пострадавшего; 7) извлечение пострадавшего из транспортного средства или других труднодоступных мест; 8) обеспечение проходимости дыхательных путей при их закупорке инородным телом; 9) перемещение пострадавшего в безопасное место

б) 1) определение угрожающих факторов для собственной жизни и здоровья; 2) определение угрожающих факторов для жизни и здоровья пострадавшего; 3) устранение угрожающих факторов для жизни и здоровья; 4) прекращение действия повреждающих факторов на пострадавшего; 5) оценка количества пострадавших; 6) извлечение пострадавшего из транспортного средства или других труднодоступных мест; 7) перемещение пострадавшего

в) 1) вызов скорой медицинской помощи; 2) других специальных служб, сотрудники которых обязаны оказывать первую помощь в соответствии с федеральным законом или со специальным правилом; 3) устранение угрожающих факторов для жизни и здоровья; 4) прекращение действия повреждающих факторов на пострадавшего; 5) оценка количества пострадавших; 6) извлечение пострадавшего из транспортного средства или других труднодоступных мест

г) Все ответы неверны.

Вопрос 4

Какие средства могут использоваться при оказании первой помощи, в соответствии с приказом Минздрава России от 03.05.2024 № 220н?

а) укладки, наборы, комплекты и аптечки для оказания первой помощи с применением медицинских изделий и (или) лекарственных препаратов, требования к комплектации которых утверждаются Министерством здравоохранения Российской Федерации

б) оба ответа верны

в) подручные средства.

Вопрос 5

Какие электроустановки и электрические приборы подлежат отключению по окончании рабочего времени?

Какие изолирующие электрозащитные средства необходимо использовать при выполнении операций с коммутационными аппаратами с ручным приводом в электроустановках напряжением выше 1000 В?

а) Экранирующие комплекты

б) Изолирующие накладки

в) Диэлектрические ковры

г) Диэлектрические перчатки и средства защиты лица от воздействия электрической дуги.

Вопрос 6

С какой периодичностью должна проводиться перекатка пожарных рукавов?

а) Не реже 1 раза в год

б) Не реже 1 раза в два года

в) Не реже 1 раза в три года.

Вопрос 7

Что недопустимо при выполнении работ под напряжением в электроустановках напряжением до 1000 В?

а) Ограждать токоведущие части, находящихся под напряжением, к которым возможно случайное прикосновение

б) Пользоваться изолированным инструментом, применять диэлектрические галоши и перчатки

в) Работать в одежде с короткими или засученными рукавами, а также использовать ножовки, напильники, металлические метры и другие металлические инструменты и приспособления, не предназначенные для выполнения работ под напряжением.

Вопрос 8

Для чего предназначено освещение безопасности, согласно Правилам устройства электроустановок?

а) Для продолжения работы при аварийном отключении рабочего освещения

б) Для освещения территории в нерабочее время

в) Для установки вдоль границ территорий, охраняемых специальным персоналом

г) Для обеспечения освещения вне производственных помещений.

Вопрос 9

Какую группу по электробезопасности должны иметь руководители структурных подразделений потребителя (при наличии таких структурных подразделений), в подчинении которых находится электротехнологический персонал?

а) Не ниже, чем у подчиненного персонала

б) III группу

в) IV группу

г) Может не иметь группу по электробезопасности.

Вопрос 10

Кто несет ответственность за действия работника, допущенного к дублированию на рабочем месте?

а) Сам работник, допущенный к дублированию, так и работник, под руководством и контролем которого проводится дублирование.

б) Только сам работник.

в) Руководитель организации.

г) Инспектор Ростехнадзора.

Билет №2 (2гр)

Вопрос 1

Перечень состояний при которых не оказывается первая помощь в соответствии с приказом Минздрава России от 04.05.2012 № 477н?

а) Отсутствие сознания, остановка дыхания и кровообращения.

б) Наружные кровотечения, травмы различных областей тела.

в) Степень сильного алкогольного опъянения, нарушение координации.

Вопрос 2

На какое расстояние не допускается приближение механизмов и подъёмных сооружений к находящимся под напряжением неогражденным токоведущим частям при выполнении работ в электроустановках 110 кВ?

а) Менее 2,0 м

б) Менее 1,5 м

в) Менее 2,5 м

Вопрос 3

С какой периодичностью на объектах с массовым пребыванием людей должны проводиться практические тренировки по эвакуации людей при пожаре?

а) Не реже одного раза в полугодие

б) Не реже одного раза в девять месяцев

в) Не реже одного раза в год

г) Не реже одного раза в три месяца

Вопрос 4

Какие изолирующие электрозащитные средства необходимо использовать при снятии и установке предохранителей под напряжением в электроустановках выше 1000 В?

а) Диэлектрические ковры и изолирующие накладки

б) Изолирующие подставки и ручной изолированный инструмент

в) Изолирующие клещи (штангу) с применением диэлектрических перчаток и средств защиты лица, глаз от механических воздействий и термических рисков электрической дуги

Вопрос 5

Кто несет ответственность за действия работника, допущенного к дублированию на рабочем месте?

а) Сам работник, допущенный к дублированию, так и работник, под руководством и контролем которого проводится дублирование.

б) Только сам работник.

в) Руководитель организации.

г) Инспектор Ростехнадзора.

Вопрос 6

Кто даёт разрешение на снятие напряжения при несчастных случаях для освобождения пострадавшего от действия электрического тока?

а) Разрешение дает оперативный персонал энергообъекта

б) Разрешение дает вышестоящий оперативный персонал

в) Разрешение дает административно-технический персонал

г) Предварительного разрешения оперативного персонала не требуется. Напряжение должно быть снято немедленно.

Вопрос 7

Допустимо ли пребывание одного или нескольких членов бригады отдельно от производителя работ, в случае рассредоточения членов бригады по разным рабочим местам?

а) Недопустимо в любом случае

б) Допустимо в любом случае

в) Допустимо, при наличии у членов бригады III группы по электробезопасности

г) Допустимо, при проведении соответствующего инструктажа.

Вопрос 8

В каких электроустановках могут выполняться работы в порядке текущей эксплуатации?

а) В электроустановках напряжением до и выше 1000 В

б) В любых электроустановках

в) Только в электроустановках напряжением не выше 380 В

г) В электроустановках напряжением до 1000 В.

Вопрос 9

Какие работы из перечисленных можно отнести к работам, выполняемым в порядке текущей эксплуатации в электроустановках напряжением до 1000 В?

а) Снятие и установка электросчетчиков, других приборов и средств измерений

б) Ремонт пусковой и коммутационной аппаратуры, установленной на щитках

в) Замена ламп и чистка светильников на высоте более 2,5 м

г) Любые из перечисленных работ.

Вопрос 10

Какие из перечисленных мероприятий необходимо учитывать при оформлении перечня работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации?

а) Только условия безопасности и возможности единоличного выполнения конкретных работ?

б) Только квалификацию персонала

в) Только степень важности электроустановки в целом или ее отдельных элементов в технологическом процессе

г) Необходимо учитывать все перечисленные мероприятия.

Билет №3 (2гр)

Вопрос 1

Укажите последовательность действий по проведению сердечно-легочной реанимации и поддержанию проходимости дыхательных путей при отсутствии у пострадавшего признаков жизни (дыхания, кровообращения), в соответствии с приказом Минздрава России от 03.05.2024 № 220н?

а) 1) удалить слизь и содержимое желудка; 2) приподнять ноги и расстегнуть поясной ремень, при возможности положить холод на живот

б) 1) призыв окружающих лиц (при их наличии) для содействия оказанию первой помощи, вызов скорой медицинской помощи; 2) проведение сердечно-легочной реанимации на твердой ровной поверхности; 3) использование автоматического наружного дефибриллятора (при наличии); 4) при появлении у пострадавшего признаков жизни - выполнение мероприятий по поддержанию проходимости дыхательных путей

в) 1) убедиться в отсутствии пульса на сонной артерии; 2) убедиться в отсутствии признаков дыхания; 3) освободить грудную клетку от одежды и расстегнуть поясной ремень

г) Все ответы неверны.

Вопрос 2

Как определяется первоочередность оказания первой помощи двум и более пострадавшим, в соответствии с приказом Минздрава России от 03.05.2024 № 220н?

а) в первую очередь помощь оказывается первому обнаруженному пострадавшему

б) первоочередность определяется исходя из тяжести их состояния, при этом приоритет должен отдаваться детям (несовершеннолетним)

в) помощь оказывается пострадавшему, который имеет видимые повреждения

г) все ответы неверны.

Вопрос 3

Что запрещено работнику при выполнении работ с применением переносного электроинструмента?

а) Выполнять тестирование устройства защитного отключения

б) Проверять комплектность и надежность крепления деталей

в) Проверять исправность цепи заземления у машин I класса

г) Разбирать ручные электрические машины и электроинструмент, производить какой-либо ремонт.

Вопрос 4

Какие запрещающие плакаты вывешиваются на приводах коммутационных аппаратов во избежание подачи напряжения на рабочее место при проведении ремонта или планового осмотра оборудования?

а) «Не включать! Работают люди»

б) «Не открывать! Работают люди»

в) «Работа под напряжением! Повторно не включать!».

Вопрос 5

Какое определение термина питающая осветительная сеть является верным, согласно Правилам устройства электроустановок?

а) Сеть от распределительного устройства подстанции или ответвления от воздушных линий электропередачи до вводных устройств, вводно-распределительных устройств и главного распределительного щита

б) Сеть от вводных устройств, вводно-распределительных устройств и главного распределительного щита до распределительных пунктов, щитков и пунктов питания наружного освещения

в) Сеть от щитков до светильников, штепсельных розеток и других электроприемников

г) Система, осуществляющая последовательное включение (отключение) участков групповой сети наружного освещения.

Вопрос 6

Кто проводит целевой инструктаж при работах по распоряжению для членов бригады?

а) Ответственный руководитель работ

б) Работник, отдающий распоряжение

в) Производитель работ - членам бригады.

г) Все перечисленные лица.

Вопрос 7

Какое обучение в обязательном порядке должны пройти сотрудники, чтобы получить допуск к работе на объекте?

а) Обучение на курсах повышения квалификации по специальности

б) Обучение правилам действия в чрезвычайных ситуациях

в) Обучение и инструктаж по санитарно-гигиеническим правилам

г) Обучение мерам пожарной безопасности.

Вопрос 8

В каком случае, в дополнение к плану эвакуации, должна быть разработана инструкция, определяющая действие персонала по эвакуации людей?

а) На объектах с массовым пребыванием людей

б) На объектах с постоянным пребыванием людей в количестве сорока человек

в) На объектах с постоянным пребыванием людей в количестве тридцати человек

г) На объектах с постоянным пребыванием людей в количестве двадцати и более человек.

Вопрос 9

В каком случае при проверке знаний работнику устанавливается оценка «неудовлетворительно»?

а) Правильных ответов от общего числа вопросов менее 70%

б) Правильных ответов от общего числа вопросов менее 80%

в) Правильных ответов от общего числа вопросов менее 90%

г) Правильных ответов от общего числа вопросов менее 100%.

Вопрос 10

Каким образом необходимо сообщить работникам об изменении в производственных инструкциях?

а) Под подпись работникам, для которых обязательно знание таких инструкций

б) На общем собрании коллектива

в) Устно перед началом работ в электроустановках

г) В приказе по предприятию.

Билет №4 (2гр)

Вопрос 1

Укажите последовательность действий по проведению сердечно-легочной реанимации и поддержанию проходимости дыхательных путей при наличии у пострадавшего признаков жизни (дыхания, кровообращения) и отсутствии сознания, в соответствии с приказом Минздрава России от 03.05.2024 № 220н?

а) 1) выполнение мероприятий по поддержанию проходимости дыхательных путей посредством придания пострадавшему устойчивого бокового положения; 2) в случае невозможности придания устойчивого бокового положения в результате травмы или других причин - запрокидывание и удержание запрокинутой головы пострадавшего с подъемом подбородка; 3) вызов скорой медицинской помощи (если вызов скорой медицинской помощи не был осуществлен ранее)

б) 1) призыв окружающих лиц (при их наличии) для содействия оказанию первой помощи, вызов скорой медицинской помощи; 2) проведение сердечно-легочной реанимации на твердой ровной поверхности; 3) использование автоматического наружного дефибриллятора (при наличии); 4) при появлении у пострадавшего признаков жизни - выполнение мероприятий по поддержанию проходимости дыхательных путей

в) 1) убедиться в отсутствии пульса на сонной артерии; 2) убедиться в отсутствии признаков дыхания; 3) освободить грудную клетку от одежды и расстегнуть поясной ремень

г) Все ответы неверны.

Вопрос 2

Допускается ли оказание помощи пострадавшему в принятии лекарственных препаратов для медицинского применения, назначенных ему ранее лечащим врачом, в соответствии с приказом Минздрава России от 03.05.2024 № 220н?

а) прием лекарственных препаратов пострадавшим допускается только при разрешении персонала скорой помощи

б) Допускается

в) Не допускается ни в каком случае.

Вопрос 3

Кто проводит целевой инструктаж при работах по распоряжению для членов бригады?

а) Ответственный руководитель работ

б) Работник, отдающий распоряжение

в) Производитель работ - членам бригады.

г) Все перечисленные лица.

Вопрос 4

В каких электроустановках могут выполняться работы в порядке текущей эксплуатации?

а) В электроустановках напряжением до 1000 В

б) В электроустановках напряжением до и выше 1000 В

в) В любых электроустановках

г) Только в электроустановках напряжением не выше 380 В.

Вопрос 5

Что должно учитываться при выборе вида электропроводки и способа прокладки проводов и кабелей, согласно Правилам устройства электроустановок?

а) Требования охраны окружающей среды

б) Требования электробезопасности и пожарной безопасности

в) Экспертное мнение главного энергетика и технолога проектной и эксплуатирующей организации.

Вопрос 6

Каким образом должно быть выполнено присоединение заземляющих и нулевых защитных проводников, и проводников уравнивания потенциалов к открытым проводящим частям, согласно Правилам устройства электроустановок?

а) Только при помощи сварки

б) При помощи болтовых соединений или сварки

в) При помощи болтовых соединений или гибких проводников.

Вопрос 7

Какие запрещающие плакаты вывешиваются на приводах коммутационных аппаратов во избежание подачи напряжения на рабочее место при проведении ремонта или планового осмотра оборудования?

а) «Не включать! Работают люди»

б) «Не открывать! Работают люди»

в) «Работа под напряжением! Повторно не включать!»

Вопрос 8

Куда должны складываться использованные промасленные обтирочные материалы?

а) В контейнеры из негорючего материала с закрывающейся крышкой

б) В специальные контейнеры вместимостью не более 1,0 м3 с надписью "Для ветоши"

в) В деревянные закрывающиеся ящики обработанные огнезащитными составами вместимостью не более 1,5 м3 с надписью "Для ветоши"

г) В металлические ведра с крышкой и надписью "Для ветоши".

Вопрос 9

Какой минимальный срок стажировки на каждом рабочем месте?

а) 7 рабочих дней (смены).

б) 5 рабочих дней (смены).

в) 2 рабочих дня (смены).

г) 10 рабочих дней (смены).

Вопрос 10

Какую подготовку необходимо иметь работникам, принимаемым для выполнения работ в электроустановках?

а) Высшее техническое образование

б) Профессиональную подготовку и квалификацию, соответствующую характеру работы и выполняемым должностным обязанностям (трудовым функциям)

в) Средне-техническое образование

г) Подготовки не требуется, т.к. обучение во время выполнения профессиональных обязанностей.

Билет №5 (2гр)

Вопрос 1

Укажите перечень исчерпывающих мероприятий по оказанию первой помощи, в соответствии с приказом Минздрава России от 03.05.2024 № 220н?

а) 1. Проведение оценки обстановки и обеспечение безопасных условий для оказания первой помощи; 2. Проведение обзорного осмотра пострадавшего (пострадавших) для выявления продолжающегося наружного кровотечения. При необходимости осуществление мероприятий по временной остановке наружного кровотечения одним или несколькими способами; 3. Определение наличия признаков жизни у пострадавшего; 4. Проведение сердечно-легочной реанимации и поддержание проходимости дыхательных путей; 5. Проведение подробного осмотра и опроса пострадавшего (при наличии сознания) для выявления признаков травм, ранений, отравлений, укусов или ужаливаний ядовитых животных, поражений, вызванных механическими, химическими, электрическими, термическими поражающими факторами, воздействием излучения, и других состояний, угрожающих его жизни и здоровью; 6. Выполнение мероприятий по оказанию первой помощи пострадавшему в зависимости от характера травм, ранений, отравлений, укусов или ужаливании ядовитых животных, поражений, вызванных механическими, химическими, электрическими, термическими поражающими факторами, воздействием излучения, и других состояний, угрожающих его жизни и здоровью; 7. Оказание помощи пострадавшему в принятии лекарственных препаратов для медицинского применения, назначенных ему ранее лечащим врачом; 8. Придание и поддержание оптимального положения тела пострадавшего; 9. Вызов скорой медицинской помощи (если вызов скорой медицинской помощи не был осуществлен ранее), осуществление контроля состояния пострадавшего (наличия сознания, дыхания, кровообращения и отсутствия наружного кровотечения), оказание пострадавшему психологической поддержки, перемещение, транспортировка пострадавшего, передача пострадавшего выездной бригаде скорой медицинской помощи, медицинской организации, специальным службам, сотрудники которых обязаны оказывать первую помощь в соответствии с федеральными законами или иными нормативными правовыми актами

б)  1. Вызов скорой медицинской помощи, других специальных служб, сотрудники которых обязаны оказывать первую помощь; 2. Определение наличия сознания у пострадавшего; 3. Восстановление проходимости дыхательных путей и определение признаков жизни у пострадавшего; 4. Мероприятия по проведению сердечно-легочной реанимации до появления признаков жизни; 5. Мероприятия по проведению осмотра пострадавшего и временная остановка наружного кровотечения; 6. Придание пострадавшему оптимального положения тела; 7. Передача пострадавшего бригаде скорой медицинской помощи, другим специальным службам, сотрудники которых обязаны оказывать первую помощь

в) 1. Убедиться в отсутствии пульса на сонной артерии; 2. Убедиться в отсутствии признаков дыхания; 3. Освободить грудную клетку от одежды и расстегнуть поясной ремень; 4. Прикрыть двумя пальцами мечевидный отросток; 5. Нанести удар кулаком по грудине; 6. Проверить пульс, при отсутствии пульса перейти к непрямому массажу сердца.

Вопрос 2

В каком случае допускается оказание первой помощи, в соответствии с приказом Минздрава России от 03.05.2024 № 220н?

а) по окончании проведения сердечно-легочной реанимации и появления признаков жизни

б) если отсутствует выраженный до начала оказания первой помощи отказ гражданина или его законного представителя от оказания первой помощи

в) после осмотра пострадавшего и временной остановки наружного кровотечения

г) Все ответы неверны.

Вопрос 3

Какие изолирующие электрозащитные средства необходимо использовать при выполнении операций с коммутационными аппаратами с ручным приводом в электроустановках напряжением выше 1000 В?

а) Экранирующие комплекты

б) Изолирующие накладки

в) Диэлектрические ковры

г) Диэлектрические перчатки и средства защиты лица от воздействия электрической дуги.

Вопрос 4

В каких электроустановках могут выполняться работы в порядке текущей эксплуатации?

а) В электроустановках напряжением до 1000 В

б) В электроустановках напряжением до и выше 1000 В

в) В любых электроустановках

г) Только в электроустановках напряжением не выше 380 В.

Вопрос 5

Какие запрещающие плакаты вывешиваются на приводах коммутационных аппаратов во избежание подачи напряжения на рабочее место при проведении ремонта или планового осмотра оборудования?

а) «Не включать! Работают люди»

б) «Не открывать! Работают люди»

в) «Работа под напряжением! Повторно не включать!»

Вопрос 6

Что является определением термина «Усиленная изоляция», согласно Правилам устройства электроустановок?

а) Независимая изоляция в электроустановках напряжением до 1 кВ, выполняемая дополнительно к основной изоляции для защиты при косвенном прикосновении

б) Изоляция в электроустановках напряжением до 1 кВ, обеспечивающая степень защиты от поражения электрическим током, равноценная двойной изоляции

в) Изоляция в электроустановках напряжением до 1 кВ, состоящая из основной и дополнительной изоляции.

Вопрос 7

В каком случае, в дополнение к плану эвакуации, должна быть разработана инструкция, определяющая действие персонала по эвакуации людей?

а) На объектах с массовым пребыванием людей

б) На объектах с постоянным пребыванием людей в количестве сорока человек

в) На объектах с постоянным пребыванием людей в количестве тридцати человек

г) На объектах с постоянным пребыванием людей в количестве двадцати и более человек.

Вопрос 8

С какой периодичностью должна проводиться перекатка пожарных рукавов?

а) Не реже 1 раза в год

б) Не реже 1 раза в два года

в) Не реже 1 раза в три года.

Вопрос 9

В каком объеме должна проводиться стажировка для диспетчерского, оперативного, оперативно-ремонтного и ремонтного персонала?

а) В объеме, определенном программой подготовки по новой должности.

б) В объеме, 72 академических часов.

в) В объеме, 160 академических часов.

г) В объеме, 240 академических часов.

Вопрос 10

Какая периодичность проверки знаний по электробезопасности установлена для электротехнического персонала, непосредственно организующего и проводящего работы по обслуживанию действующих электроустановок?

а) Не реже одного раза в год

б) Не реже одного раза в два года

в) Не реже одного раза в три года

Билет №6 (2гр)

Вопрос 1

Каковы условия применения электроинструмента класса II в особо опасных помещениях?

а) Без применения электрозащитных средств при подключении через устройство защитного отключения

б) Без применения электрозащитных средств

в) С применением хотя бы одного электрозащитного средства

г) Не допускается применять.

Вопрос 2

Какие изолирующие электрозащитные средства необходимо использовать при снятии и установке предохранителей под напряжением в электроустановках выше 1000 В?

а) Диэлектрические ковры и изолирующие накладки

б) Изолирующие подставки и ручной изолированный инструмент

в) Изолирующие клещи (штангу) с применением диэлектрических перчаток и средств защиты лица, глаз от механических воздействий и термических рисков электрической дуги

Вопрос 3

Какие запрещающие плакаты вывешиваются на приводах коммутационных аппаратов во избежание подачи напряжения на рабочее место при проведении ремонта или планового осмотра оборудования?

а) «Не включать! Работают люди»

б) «Не открывать! Работают люди»

в) «Работа под напряжением! Повторно не включать!»

Вопрос 4

Каким должно быть минимальное расстояние в свету от кабеля, проложенного непосредственно в земле, до фундаментов зданий и сооружений, согласно Правилам устройства электроустановок?

а) 0,4 м

б) 0,5 м

в) 0,6 м.

Вопрос 5

Какое обучение в обязательном порядке должны пройти сотрудники, чтобы получить допуск к работе на объекте?

а) Обучение на курсах повышения квалификации по специальности

б) Обучение правилам действия в чрезвычайных ситуациях

в) Обучение и инструктаж по санитарно-гигиеническим правилам

г) Обучение мерам пожарной безопасности.

Вопрос 6

При каком количестве людей, единовременно находящихся на этаже здания сооружения, должны быть вывешены на видных местах планы эвакуации людей?

а) 10 и более человек

б) 8 и более человек

в) 5 и более человек.

Вопрос 7

Какие требования в процессе стажировки оперативный, оперативно-ремонтный и ремонтный персонал должен усвоить?

а) Только требования отраслевых актов.

б) Только требования инструктивно-технических документов в сфере электроэнергетики.

в) Требования отраслевых актов и инструктивно-технических документов в сфере электроэнергетики и теплоснабжения.

Вопрос 8

Укажите верный перечень исчерпывающих мероприятий по проведению оценки обстановки и обеспечению безопасных условий для оказания первой помощи, в соответствии с приказом Минздрава России от 03.05.2024 № 220н.

а) 1) определение факторов, представляющих непосредственную угрозу для собственной жизни и здоровья, жизни и здоровья пострадавшего (пострадавших) и окружающих лиц; 2) устранение факторов, представляющих непосредственную угрозу для жизни и здоровья пострадавшего (пострадавших), а также участников оказания первой помощи и окружающих лиц, в том числе предотвращение дополнительного травмирования пострадавшего (пострадавших); 3) обеспечение собственной безопасности, в том числе с использованием средств индивидуальной защиты (перчатки медицинские, маска медицинская); 4) оценка количества пострадавших; 5) устное информирование пострадавшего и окружающих лиц о готовности оказывать первую помощь, а также о начале проведения мероприятий по оказанию первой помощи; 6) устранение воздействия повреждающих факторов на пострадавшего; 7) извлечение пострадавшего из транспортного средства или других труднодоступных мест; 8) обеспечение проходимости дыхательных путей при их закупорке инородным телом; 9) перемещение пострадавшего в безопасное место.

б) 1) определение угрожающих факторов для собственной жизни и здоровья; 2) определение угрожающих факторов для жизни и здоровья пострадавшего; 3) устранение угрожающих факторов для жизни и здоровья; 4) прекращение действия повреждающих факторов на пострадавшего; 5) оценка количества пострадавших; 6) извлечение пострадавшего из транспортного средства или других труднодоступных мест; 7) перемещение пострадавшего

в) 1) вызов скорой медицинской помощи; 2) других специальных служб, сотрудники которых обязаны оказывать первую помощь в соответствии с федеральным законом или со специальным правилом; 3) устранение угрожающих факторов для жизни и здоровья; 4) прекращение действия повреждающих факторов на пострадавшего; 5) оценка количества пострадавших; 6) извлечение пострадавшего из транспортного средства или других труднодоступных мест

г) все ответы неверны.

Вопрос 9

Перечислите состояния, при которых не оказывается первая помощь в соответствии с приказом Минздрава России от 03.05.2024 № 220н?

а) Отсутствие сознания, остановка дыхания и кровообращения

б) Наружные кровотечения, травмы, ранения и поражения, вызванные механическими, химическими, электрическими, термическими поражающими факторами, воздействием излучения.

в) Степень сильного алкогольного опьянения, нарушение координации.

г) все ответы неверны.

Вопрос 10

Какую подготовку необходимо иметь работникам, принимаемым для выполнения работ в электроустановках?

а) Высшее техническое образование

б) Профессиональную подготовку и квалификацию, соответствующую характеру работы и выполняемым должностным обязанностям (трудовым функциям)

в) Средне-техническое образование

г) Подготовки не требуется, т.к. обучение во время выполнения профессиональных обязанностей.

Билет №7 (2гр)

Вопрос 1

Укажите последовательность действий по проведению сердечно-легочной реанимации и поддержанию проходимости дыхательных путей при наличии у пострадавшего признаков жизни (дыхания, кровообращения) и отсутствии сознания, в соответствии с приказом Минздрава России от 03.05.2024 № 220н?

а) 1) выполнение мероприятий по поддержанию проходимости дыхательных путей посредством придания пострадавшему устойчивого бокового положения; 2) в случае невозможности придания устойчивого бокового положения в результате травмы или других причин - запрокидывание и удержание запрокинутой головы пострадавшего с подъемом подбородка; 3) вызов скорой медицинской помощи (если вызов скорой медицинской помощи не был осуществлен ранее)

б) 1) призыв окружающих лиц (при их наличии) для содействия оказанию первой помощи, вызов скорой медицинской помощи; 2) проведение сердечно-легочной реанимации на твердой ровной поверхности; 3) использование автоматического наружного дефибриллятора (при наличии); 4) при появлении у пострадавшего признаков жизни - выполнение мероприятий по поддержанию проходимости дыхательных путей

в) 1) убедиться в отсутствии пульса на сонной артерии; 2) убедиться в отсутствии признаков дыхания; 3) освободить грудную клетку от одежды и расстегнуть поясной ремень

г) Все ответы неверны.

Вопрос 2

Допускается ли оказание помощи пострадавшему в принятии лекарственных препаратов для медицинского применения, назначенных ему ранее лечащим врачом, в соответствии с приказом Минздрава России от 03.05.2024 № 220н?

а) Прием лекарственных препаратов пострадавшим допускается только при разрешении персонала скорой помощи

б) Допускается

в) Не допускается ни в каком случае.

Вопрос 3

Кто утверждает порядок проведения работы с персоналом в организации?

а) Руководитель организации или уполномоченным им должностным лицом организации.

б) Инспектор Ростехнадзора.

в) Ответственный за электрохозяйство Потребителя.

г) Федеральный орган исполнительной власти.

Вопрос 4

Что, согласно Правилам устройства электроустановок, называется приемником электрической энергии (электроприемником)?

а) Распределительное устройство, предназначенное для обеспечения потребителей электрической энергией

б) Подстанция, работающая на определенной территории

в) Электроустановка, предназначенная для обеспечения потребителей электрической энергией

г) Аппарат, агрегат и др., предназначенный для преобразования электрической энергии в другой вид энергии.

Вопрос 5

Что является определением понятия "Искусственный заземлитель"?

а) Заземлитель, специально выполняемый для целей заземления

б) Преднамеренное электрическое соединение какой-либо точки сети, электроустановки или оборудования с заземляющим устройством

в) Сторонняя проводящая часть, находящаяся в электрическом контакте с землей непосредственно или через промежуточную проводящую среду, используемая для целей заземления.

Вопрос 6

Какие средства могут использоваться при оказании первой помощи, в соответствии с приказом Минздрава России от 03.05.2024 № 220н?

а) Укладки, наборы, комплекты и аптечки для оказания первой помощи с применением медицинских изделий и (или) лекарственных препаратов, требования к комплектации которых утверждаются Министерством здравоохранения Российской Федерации

б) Подручные средства

в) Оба ответа верны.

Вопрос 7

Какой персонал не проходит подготовку по новой должности (рабочему месту)?

а) Диспетчерский персонал.

б) Оперативный персонал.

в) Оперативно-ремонтный персонал.

г) Ремонтный персонал.

д) Административно-технический персонал.

Вопрос 8

Каким образом фиксируются результаты проверки знаний?

а) Формируется приказ.

б) Оформляется протоколом проверки знаний и удостоверением и фиксируется в журнале учета проверки знаний

в) Формируется акт о проведении и получении соответствующих результатов работников.

г) Только удостоверением.

Вопрос 9

Какие работы из перечисленных можно отнести к работам, выполняемым в порядке текущей эксплуатации в электроустановках напряжением до 1000 В?

а) Снятие и установка электросчетчиков, других приборов и средств измерений

б) Ремонт пусковой и коммутационной аппаратуры, установленной на щитках

в) Замена ламп и чистка светильников на высоте более 2,5 м

г) Любые из перечисленных работ.

Вопрос 10

Какие запрещающие плакаты вывешиваются на приводах коммутационных аппаратов во избежание подачи напряжения на рабочее место при проведении ремонта или планового осмотра оборудования?

а) «Не включать! Работают люди»

б) «Не открывать! Работают люди»

в) «Работа под напряжением! Повторно не включать!».

Билет №8 (2гр)

Вопрос 1

Кому проводит целевой инструктаж, предусматривающий указания по безопасному выполнению конкретной работы, отдающий распоряжение?

а) Допускающему и членам бригады (исполнителям)

б) Производителю или наблюдающему или непосредственному исполнителю работ

в) Ответственному руководителю и производителю работ

г) Производителю или наблюдающему и допускающему.

Вопрос 2

Кто инструктирует бригаду по вопросам использования инструмента и приспособлений?

а) Ответственный руководитель работ

б) Производитель работ

в) Допускающий.

Вопрос 3

Светильники с какими лампами рекомендуется применять для аварийного освещения, согласно Правилам устройства электроустановок?

а) С ртутно-вольфрамовыми лампами или ртутными лампами типа ДРЛ

б) С лампами накаливания или люминесцентными лампами

в) Только с люминесцентными лампами

г) Только с ртутно-вольфрамовыми лампами.

Вопрос 4

Какие изолирующие электрозащитные средства необходимо использовать при выполнении операций с коммутационными аппаратами с ручным приводом в электроустановках напряжением выше 1000 В?

а) Экранирующие комплекты

б) Изолирующие накладки

в) Диэлектрические ковры

г) Диэлектрические перчатки и средства защиты лица от воздействия электрической дуги.

Вопрос 5

При каком условии разрешается использовать запас воды, предназначенный для нужд пожаротушения?

а) При условии, что вода используется для хозяйственных нужд, в количестве не более 10 литров

б) При условии, что вода используется для производственных целей с последующим восстановлением израсходованного количества воды

в) При условии, что вода используется для производственных целей в случае аварийного прекращения подачи воды по трубопроводу

г) Использование для хозяйственных и (или) производственных целей запас воды, предназначенный для нужд пожаротушения, запрещается.

Вопрос 6

С какой периодичностью производится проверка работоспособности систем оповещения людей о пожаре?

а) Не реже 1 раза в месяц

б) Это должны делать ответственные за пожарную безопасность в организации каждые 6 месяцев

в) Не реже 1 раза в квартал

г) Не реже 1 раза в год.

Вопрос 7

Какой персонал не проходит подготовку по новой должности (рабочему месту)?

а) Диспетчерский персонал.

б) Оперативный персонал.

в) Оперативно-ремонтный персонал.

г) Ремонтный персонал.

д) Административно-технический персонал.

Вопрос 8

Допускается ли оказание помощи пострадавшему в принятии лекарственных препаратов для медицинского применения, назначенных ему ранее лечащим врачом, в соответствии с приказом Минздрава России от 03.05.2024 № 220н?

а) прием лекарственных препаратов пострадавшим допускается только при разрешении персонала скорой помощи

б) Допускается

в) Не допускается ни в каком случае.

Вопрос 9

Как определяется первоочередность оказания первой помощи двум и более пострадавшим, в соответствии с приказом Минздрава России от 03.05.2024 № 220н?

а) в первую очередь помощь оказывается первому обнаруженному пострадавшему

б) первоочередность определяется исходя из тяжести их состояния, при этом приоритет должен отдаваться детям (несовершеннолетним)

в) помощь оказывается пострадавшему, который имеет видимые повреждения

г) все ответы неверны.

Вопрос 10

Как часто должны пересматриваться производственные инструкции по эксплуатации электроустановок?

а) Периодически, один раз в год

б) В случае изменений условий эксплуатации, но не реже одного раза в три года

в) Периодически, но не реже одного раза в пять лет.

Билет №9 (2гр)

Вопрос 1

Укажите перечень исчерпывающих мероприятий по оказанию первой помощи, в соответствии с приказом Минздрава России от 03.05.2024 № 220н?

а) 1. Убедиться в отсутствии пульса на сонной артерии; 2. Убедиться в отсутствии признаков дыхания; 3. Освободить грудную клетку от одежды и расстегнуть поясной ремень; 4. Прикрыть двумя пальцами мечевидный отросток; 5. Нанести удар кулаком по грудине; 6. Проверить пульс, при отсутствии пульса перейти к непрямому массажу сердца

б) 1. Проведение оценки обстановки и обеспечение безопасных условий для оказания первой помощи; 2. Проведение обзорного осмотра пострадавшего (пострадавших) для выявления продолжающегося наружного кровотечения. При необходимости осуществление мероприятий по временной остановке наружного кровотечения одним или несколькими способами; 3. Определение наличия признаков жизни у пострадавшего; 4. Проведение сердечно-легочной реанимации и поддержание проходимости дыхательных путей; 5. Проведение подробного осмотра и опроса пострадавшего (при наличии сознания) для выявления признаков травм, ранений, отравлений, укусов или ужаливаний ядовитых животных, поражений, вызванных механическими, химическими, электрическими, термическими поражающими факторами, воздействием излучения, и других состояний, угрожающих его жизни и здоровью; 6. Выполнение мероприятий по оказанию первой помощи пострадавшему в зависимости от характера травм, ранений, отравлений, укусов или ужаливании ядовитых животных, поражений, вызванных механическими, химическими, электрическими, термическими поражающими факторами, воздействием излучения, и других состояний, угрожающих его жизни и здоровью; 7. Оказание помощи пострадавшему в принятии лекарственных препаратов для медицинского применения, назначенных ему ранее лечащим врачом; 8. Придание и поддержание оптимального положения тела пострадавшего; 9. Вызов скорой медицинской помощи (если вызов скорой медицинской помощи не был осуществлен ранее), осуществление контроля состояния пострадавшего (наличия сознания, дыхания, кровообращения и отсутствия наружного кровотечения), оказание пострадавшему психологической поддержки, перемещение, транспортировка пострадавшего, передача пострадавшего выездной бригаде скорой медицинской помощи, медицинской организации, специальным службам, сотрудники которых обязаны оказывать первую помощь в соответствии с федеральными законами или иными нормативными правовыми актами

в) 1. Вызов скорой медицинской помощи, других специальных служб, сотрудники которых обязаны оказывать первую помощь; 2. Определение наличия сознания у пострадавшего; 3. Восстановление проходимости дыхательных путей и определение признаков жизни у пострадавшего; 4. Мероприятия по проведению сердечно-легочной реанимации до появления признаков жизни; 5. Мероприятия по проведению осмотра пострадавшего и временная остановка наружного кровотечения; 6. Придание пострадавшему оптимального положения тела; 7. Передача пострадавшего бригаде скорой медицинской помощи, другим специальным службам, сотрудники которых обязаны оказывать первую помощь.

Вопрос 2

Перечислите состояния, при которых не оказывается первая помощь в соответствии с приказом Минздрава России от 03.05.2024 № 220н?

а) Отсутствие сознания, остановка дыхания и кровообращения

б) Наружные кровотечения, травмы, ранения и поражения, вызванные механическими, химическими, электрическими, термическими поражающими факторами, воздействием излучения.

в) Степень сильного алкогольного опьянения, нарушение координации.

г) все ответы неверны.

Вопрос 3

В каком случае удостоверение о проверке знаний правил работы в электроустановках подлежит замене?

а) По истечения срока действия группы по электробезопасности

б) В случае утери удостоверения

в) При повышении группы по электробезопасности

г) В случае изменения должности.

Вопрос 4

Какие существуют возрастные ограничения для присвоения III группы по электробезопасности?

а) Никаких ограничений по возрасту нет

б) Группа III по электробезопасности может присваиваться работникам только по достижении 16-летнего возраста

в) Группа III по электробезопасности может присваиваться работникам только по достижении 18-летнего возраста

г) Группа III по электробезопасности может присваиваться работникам только по достижении 21-летнего возраста.

Вопрос 5

Допускается ли прохождение воздушной линии электропередачи по территории стадионов, учебных и детских учреждений, согласно Правилам устройства электроустановок?

а) Не допускается

б) Допускается

в) Допускается при согласовании с территориальными органами Ростехнадзора

г) Допускается при соответствующем обосновании в рабочей документации.

Вопрос 6

Допускается ли совмещенная прокладка токопроводов и технологических трубопроводов на общих опорах, согласно Правилам устройства электроустановок?

а) Допускается

б) Не допускается

в) Допускается только в горных районах.

Вопрос 7

Какие обязательные формы работы с персоналом не осуществляются для ремонтного персонала?

а) Стажировка (включая обучение безопасным методам и приемам выполнения работ).

б) Подготовка по новой должности (рабочему месту).

в) Производственный инструктаж.

г) Противоаварийные тренировки.

Вопрос 8

С какой периодичностью на объектах с массовым пребыванием людей должны проводиться практические тренировки по эвакуации людей при пожаре?

а) Не реже одного раза в полугодие

б) Не реже одного раза в девять месяцев

в) Не реже одного раза в год

г) Не реже одного раза в три месяца.

Вопрос 9

Куда должны складываться использованные промасленные обтирочные материалы?

а) В контейнеры из негорючего материала с закрывающейся крышкой

б) В специальные контейнеры вместимостью не более 1,0 м3 с надписью "Для ветоши"

в) В деревянные закрывающиеся ящики обработанные огнезащитными составами вместимостью не более 1,5 м3 с надписью "Для ветоши"

г) В металлические ведра с крышкой и надписью "Для ветоши".

Вопрос 10

Какие изолирующие электрозащитные средства необходимо использовать при снятии и установке предохранителей под напряжением в электроустановках выше 1000 В?

а) Диэлектрические ковры и изолирующие накладки

б) Изолирующие подставки и ручной изолированный инструмент

в) Изолирующие клещи (штангу) с применением диэлектрических перчаток и средств защиты лица, глаз от механических воздействий и термических рисков электрической дуги.

Билет №10 (2гр)

Вопрос 1

Какие действия оказывающего помощь не относятся к мероприятиям по подробному осмотру и опросу пострадавшего в целях выявления признаков травм, ранений, отравлений, укусов или ужаливаний ядовитых животных, поражений, вызванных механическими, химическими, электрическими, термическими поражающими факторами, воздействием излучения, и других состояний, угрожающих его жизни и здоровью, в соответствии с приказом Минздрава России от 03.05.2024 № 220н?

а) 1) осмотр пострадавшего на наличие кровотечений; 2) прекращение воздействия опасных химических веществ на пострадавшего проведением клистирования; 3) наложение гипсовых повязок при повреждении конечностей; 4) накрыть сухой чистой тканью, поверх ткани на 20-30 мин. приложить холод

б) 1) опрос пострадавшего; 2) проведение осмотра головы; 3) проведение осмотра шеи

в) 4) проведение осмотра груди; 5) проведение осмотра спины; 6) проведение осмотра живота и таза; 7) проведение осмотра конечностей.

Вопрос 2

Что является определением термина «Заземлитель», согласно Правилам устройства электроустановок?

а) Проводящая часть, не являющаяся частью электроустановки

б) Проводящая часть или совокупность соединенных между собой проводящих частей, находящихся в электрическом контакте с землей непосредственно или через промежуточную проводящую среду

в) Сторонняя проводящая часть, находящаяся в электрическом контакте с землей непосредственно или через промежуточную проводящую среду, используемая для целей заземления.

Вопрос 3

Какие мероприятия необходимо учитывать при оформлении перечня работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утверждённым приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н?

а) Только квалификацию персонала

б) Только степень важности электроустановки в целом или ее отдельных элементов в технологическом процессе

в) Необходимо учитывать все перечисленные мероприятия

г) Только условия безопасности и возможности единоличного выполнения конкретных работ.

Вопрос 4

Кто утверждает порядок проведения работы с персоналом в организации, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утверждённым Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. № 796?

а) Руководитель организации или уполномоченным им должностным лицом организации.

б) Инспектор Ростехнадзора.

в) Ответственный за электрохозяйство Потребителя.

г) Федеральный орган исполнительной власти.

Вопрос 5

Что понимается под термином "электротермические установки" согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12 августа 2022 № 811?

а) Комплекс взаимосвязанного оборудования, устройств, зданий и сооружений, предназначенных для производства или преобразования, передачи, накопления, распределения или потребления электрической энергии

б) Установки, в которых электрическая энергия используется для нагрева изделий

в) Электротехническое устройство, способное обеспечивать подачу электрической энергии с соответствующими параметрами для претворения ее в необходимое количество тепла в зоне плавления или нагревания металла до пластического состояния с целью выполнения электротехнологических процессов сварки, наплавления, резки.

Вопрос 6

Что представляет собой электропроводка согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12 августа 2022 № 811?

а) Совокупность проводов и кабелей с относящимися к ним креплениями, установочными и защитными деталями, проложенных по поверхности или внутри конструктивных строительных элементов

б) Совокупность проводов и кабелей с относящимися к ним креплениями, установочными и защитными деталями, проложенных по поверхности конструктивных строительных элементов

в) Совокупность проводов и кабелей с относящимися к ним креплениями, установочными и защитными деталями, проложенных внутри конструктивных строительных элементов.

Вопрос 7

Какие изолирующие электрозащитные средства необходимо использовать при снятии и установке предохранителей под напряжением в электроустановках выше 1000 В?

а) Диэлектрические ковры и изолирующие накладки

б) Изолирующие подставки и ручной изолированный инструмент

в) Изолирующие клещи (штангу) с применением диэлектрических перчаток и средств защиты лица, глаз от механических воздействий и термических рисков электрической дуги.

Вопрос 8

Что является определением термина «Естественный заземлитель», согласно Правилам устройства электроустановок?

а) Проводящая часть или совокупность соединенных между собой проводящих частей, находящихся в электрическом контакте с землей непосредственно или через промежуточную проводящую среду

б) Проводящая часть, не являющаяся частью электроустановки

в) Сторонняя проводящая часть, находящаяся в электрическом контакте с землей непосредственно или через промежуточную проводящую среду, используемая для целей заземления.

Вопрос 9

Кем выполняется подготовка рабочего места для выполнения строительно-монтажных работ, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утверждённым приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н?

а) Работниками организации-владельца электроустановки

б) Работниками строительно-монтажной организации

в) Работниками строительно-монтажной организации и организации-владельца электроустановок.

Вопрос 10

Допустимо ли пребывание одного или нескольких членов бригады отдельно от производителя работ в случае рассредоточения членов бригады по разным рабочим местам, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утверждённым приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н?

а) Недопустимо в любом случае

б) Допустимо в любом случае

в) Допустимо, при наличии у членов бригады III группы по электробезопасности

г) Допустимо, при проведении соответствующего инструктажа.

Билет №11 (2гр)

Вопрос 1

В каком случае допускается оказание первой помощи, в соответствии с приказом Минздрава России от 03.05.2024 № 220н?

а) По окончании проведения сердечно-легочной реанимации и появления признаков жизни

б) Если отсутствует выраженный до начала оказания первой помощи отказ гражданина или его законного представителя от оказания первой помощи

в) После осмотра пострадавшего и временной остановки наружного кровотечения

г) Все ответы неверны.

Вопрос 2

Какие средства могут использоваться при оказании первой помощи, в соответствии с приказом Минздрава России от 03.05.2024 № 220н?

а) Укладки, наборы, комплекты и аптечки для оказания первой помощи с применением медицинских изделий и (или) лекарственных препаратов, требования к комплектации которых утверждаются Министерством здравоохранения Российской Федерации

б) Подручные средства

в) Оба ответа верны.

Вопрос 3

Какие запрещающие плакаты вывешиваются на приводах коммутационных аппаратов во избежание подачи напряжения на рабочее место при проведении ремонта или планового осмотра оборудования?

а) «Не включать! Работают люди»

б) «Не открывать! Работают люди»

в) «Работа под напряжением! Повторно не включать!»

Вопрос 4

Для чего предназначено освещение безопасности, согласно Правилам устройства электроустановок?

а) Для продолжения работы при аварийном отключении рабочего освещения

б) Для освещение территории в нерабочее время

в) Для установки вдоль границ территорий, охраняемых специальным персоналом

г) Для обеспечения освещения вне производственных помещений.

Вопрос 5

На кого распространяются Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок, утверждённые приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н?

а) На работников промышленных предприятий, в составе которых имеются электроустановки

б) На работников организаций независимо от форм собственности и организационно-правовых форм и других физических лиц, занятых техническим обслуживанием электроустановок, проводящих в них оперативные переключения, организующих и выполняющих испытания и измерения

в) На работодателей - юридических и физических лиц независимо от их организационно-правовых форм и работников из числа электротехнического, электротехнологического и неэлектротехнического персонала

г) На работников всех организаций независимо от формы собственности, занятых техническим обслуживанием электроустановок и выполняющих в них строительные, монтажные и ремонтные работы.

Вопрос 6

Каким образом фиксируются результаты проверки знаний, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утверждённым Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. № 796?

а) Формируется приказ.

б) Оформляется протоколом проверки знаний и удостоверением и фиксируется в журнале учета проверки знаний

в) Формируется акт о проведении и получении соответствующих результатов работников.

г) Форма удостоверения приведена в приложении № 5 к Правилам.

Вопрос 7

Кем проводится присвоение I группы по электробезопасности?

а) Присвоение I группы по электробезопасности проводится работником из числа электротехнического персонала, имеющего группу III по электробезопасности или специалистом по охране труда, имеющим группу IV по электробезопасности или выше, назначенным распоряжением руководителя организации

б) Присвоение I группы по электробезопасности проводится работником из числа электротехнического персонала, имеющего группу IV по электробезопасности, назначенным распоряжением руководителя организации

в) Присвоение I группы по электробезопасности проводится работником из числа электротехнического персонала, прошедшего проверку знаний в комиссии территориального органа Ростехнадзора.

Вопрос 8

Кто имеет право проводить обслуживание аккумуляторных батарей и зарядных устройств?

а) Специально обученный персонал, имеющий II группу по электробезопасности

б) Любой работник из числа электротехнического персонала, имеющий III группу по электробезопасности

в) Специально обученный персонал, имеющий III группу по электробезопасности.

Вопрос 9

Как часто должна проводиться очередная проверка знаний для административно-технического персонала, не связанного непосредственно с организацией эксплуатации и проведением работ в электроустановках?

а) Не реже одного раза в три года

б) Не реже одного раза в два года

в) Не реже одного раза в 18 месяцев

г) Не реже одного раза в 12 месяцев.

Вопрос 10

Где проводится проверка знаний работников Потребителя, численность которых не позволяет создать собственную комиссию?

а) В комиссии родственной организации

б) В территориальной комиссии Ростехнадзора

в) В образовательных учреждениях, без привлечения инспектора Ростехнадзора

г) Ответственному за электрохозяйство разрешается единолично проводить проверку знаний.

Билет №12 (2гр)

Вопрос 1

Какие изолирующие электрозащитные средства необходимо использовать при снятии и установке предохранителей под напряжением в электроустановках выше 1000 В?

а) Диэлектрические ковры и изолирующие накладки

б) Изолирующие подставки и ручной изолированный инструмент

в) Изолирующие клещи (штангу) с применением диэлектрических перчаток и средств защиты лица, глаз от механических воздействий и термических рисков электрической дуги

Вопрос 2

Какую подготовку необходимо иметь работникам, принимаемым для выполнения работ в электроустановках?

а) Высшее техническое образование

б) Профессиональную подготовку и квалификацию, соответствующую характеру работы и выполняемым должностным обязанностям (трудовым функциям)

в) Средне-техническое образование

г) Подготовки не требуется, т.к. обучение во время выполнения профессиональных обязанностей.

Вопрос 3

Каким образом выставляется итоговая оценка при прохождении проверки знаний с использованием программного обеспечения и получения неудовлетворительной оценки автоэкзаменатора?

а) Устанавливаться комиссией по проверке знаний по результатам устного опроса работника.

б) Проводится дополнительное тестирование знаний с использованием программного обеспечения через 3 дня.

в) Проводится дополнительное тестирование знаний с использованием программного обеспечения через 7 дней.

г) Проводится дополнительное тестирование знаний с использованием программного обеспечения через 10 дней.

Вопрос 4

В каком случае при проверке знаний работнику устанавливается оценка «неудовлетворительно»?

а) Правильных ответов от общего числа вопросов менее 70%

б) Правильных ответов от общего числа вопросов менее 80%

в) Правильных ответов от общего числа вопросов менее 90%

г) Правильных ответов от общего числа вопросов менее 100%.

Вопрос 5

У кого могут быть на учете ключи от электроустановок, не имеющих местного оперативного персонала?

а) У административно-технического персонала

б) У руководящих работников и специалистов организации

в) У специалистов по охране труда организации.

Вопрос 6

Какие работники могут выполнять единоличный осмотр электроустановок, электротехнической части технологического оборудования напряжением до 1000 В?

а) Работник из числа ремонтного персонала, имеющий группу не ниже III

б) Работник из числа административно-технического персонала, имеющий группу IV

в) Работник, имеющий группу III и право единоличного осмотра на основании письменного распоряжения руководителя организации

г) Работник из числа оперативного персонала, имеющий группу по электробезопасности не ниже III, осуществляющий оперативное обслуживание данной электроустановки, находящийся на дежурстве, либо работник из числа административно-технического персонала, имеющий группу IV по электробезопасности.

Вопрос 7

Кем проводится присвоение I группы по электробезопасности?

а) Присвоение I группы по электробезопасности проводится работником из числа электротехнического персонала, имеющего группу III по электробезопасности или специалистом по охране труда, имеющим группу IV по электробезопасности или выше, назначенным распоряжением руководителя организации

б) Присвоение I группы по электробезопасности проводится работником из числа электротехнического персонала, имеющего группу IV по электробезопасности, назначенным распоряжением руководителя организации

в) Присвоение I группы по электробезопасности проводится работником из числа электротехнического персонала, прошедшего проверку знаний в комиссии территориального органа Ростехнадзора.

Вопрос 8

Перечислите состояния, при которых не оказывается первая помощь в соответствии с приказом Минздрава России от 03.05.2024 № 220н?

а) Отсутствие сознания, остановка дыхания и кровообращения

б) Наружные кровотечения, травмы, ранения и поражения, вызванные механическими, химическими, электрическими, термическими поражающими факторами, воздействием излучения.

в) Степень сильного алкогольного опьянения, нарушение координации.

г) все ответы неверны.

Вопрос 9

С какой периодичностью руководитель организации должен обеспечивать проведение проверки работоспособности систем и средств противопожарной защиты объекта?

а) Проверка работоспособности проводится только после ремонта водопроводной сети

б) Проверка работоспособности проводится только после подключения новых потребителей к водопроводной сети

в) Проверка работоспособности проводится не реже 1 раза в квартал

г) Проверка работоспособности проводится не реже 1 раза в год

Вопрос 10

В каких случаях допускается размещение встроенных и пристроенных подстанций с использованием сухих трансформаторов в жилых зданиях при выполнении в полном объеме санитарных требований по ограничению уровня шума и вибрации в соответствии с действующими стандартами, согласно Правилам устройства электроустановок?

а) В любых случаях по согласованию с управляющей компанией или ТСЖ

б) В любых случаях по согласованию с органами муниципальной власти

в) В исключительных случаях по согласованию с жильцами

г) В исключительных случаях по согласованию с органами государственного надзора.

Билет №13 (2гр)

Вопрос 1

Какие запрещающие плакаты вывешиваются на приводах коммутационных аппаратов во избежание подачи напряжения на рабочее место при проведении ремонта или планового осмотра оборудования?

а) «Не включать! Работают люди»

б) «Не открывать! Работают люди»

в) «Работа под напряжением! Повторно не включать!»

Вопрос 2

На какие виды делится аварийное освещение, согласно Правилам устройства электроустановок?

а) Дежурное освещение и эвакуационное освещение

б) Общее освещение и сигнальное освещение

в) Освещение безопасности и эвакуационное освещение

г) Рабочее освещение и комбинированное освещение.

Вопрос 3

Допускается ли прохождение воздушной линии электропередачи по территории стадионов, учебных и детских учреждений, согласно Правилам устройства электроустановок?

а) Не допускается

б) Допускается

в) Допускается при согласовании с территориальными органами Ростехнадзора

г) Допускается при соответствующем обосновании в рабочей документации.

Вопрос 4

Как часто должна проводиться очередная проверка знаний для административно-технического персонала, не связанного непосредственно с организацией эксплуатации и проведением работ в электроустановках?

а) Не реже одного раза в три года

б) Не реже одного раза в два года

в) Не реже одного раза в 18 месяцев

г) Не реже одного раза в 12 месяцев.

Вопрос 5

Как часто должны пересматриваться производственные инструкции по эксплуатации электроустановок?

а) Периодически, один раз в год

б) В случае изменений условий эксплуатации, но не реже одного раза в три года

в) Периодически, но не реже одного раза в пять лет.

Вопрос 6

Кем должны быть утверждены годовые планы (графики) по ремонту основного оборудования электроустановок согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12 августа 2022 № 811?

а) Директором организации

б) Уполномоченным должностным лицом потребителя (его филиала)

в) Главным инженером

г) Руководителем службы охраны труда.

Вопрос 7

Какие вопросы включает программа планового -производственного инструктажа?

а) Особенности и режимы эксплуатации оборудования в период его пуска, нормальной работы, останова, консервации.

б) Принципы работы оборудования и устройств (комплексов) РЗА.

в) Вопросы управления электроэнергетическим режимом и иные технологические вопросы.

г) Все перечисленное.

Вопрос 8

Что является подтверждением проведения и получения целевого инструктажа членами бригады?

а) Подписи членов бригады в таблицах регистрации целевых инструктажей

б) Подписи ответственного руководителя работ в таблицах регистрации целевых инструктажей

в) Запись в таблице регистрации целевого инструктажа.

Вопрос 9

Каким образом производится присвоение группы I персоналу, усвоившему требования по электробезопасности?

а) Путем проведения инструктажа с последующим проведением экзамена с использованием компьютерной техники

б) Присвоение группы I по электробезопасности производится путем проведения инструктажа, который должен завершаться проверкой знаний в форме устного опроса и (при необходимости) проверкой приобретенных навыков безопасных способов работы и оказания первой помощи при поражении электрическим током

в) Путем проведения инструктажа, а затем - прохождением стажировки не менее 5 рабочих смен с последующей проверкой приобретенных навыков безопасных способов работы.

Вопрос 10

Перечислите состояния, при которых не оказывается первая помощь в соответствии с приказом Минздрава России от 03.05.2024 № 220н?

а) Отсутствие сознания, остановка дыхания и кровообращения

б) Наружные кровотечения, травмы, ранения и поражения, вызванные механическими, химическими, электрическими, термическими поражающими факторами, воздействием излучения.

в) Степень сильного алкогольного опьянения, нарушение координации.

г) все ответы неверны.

Билет №14 (2гр)

Вопрос 1

Укажите последовательность действий по проведению сердечно-легочной реанимации и поддержанию проходимости дыхательных путей при наличии у пострадавшего признаков жизни (дыхания, кровообращения) и отсутствии сознания, в соответствии с приказом Минздрава России от 03.05.2024 № 220н.

а) "выполнение мероприятий по поддержанию проходимости дыхательных путей посредством придания пострадавшему устойчивого бокового положения;

в случае невозможности придания устойчивого бокового положения в результате травмы или других причин - запрокидывание и удержание запрокинутой головы пострадавшего с подъемом подбородка;

вызов скорой медицинской помощи (если вызов скорой медицинской помощи не был осуществлен ранее)."

б) "призыв окружающих лиц (при их наличии) для содействия оказанию первой помощи, вызов скорой медицинской помощи;

проведение сердечно-легочной реанимации на твердой ровной поверхности;

использование автоматического наружного дефибриллятора (при наличии);

при появлении у пострадавшего признаков жизни - выполнение мероприятий по поддержанию проходимости дыхательных путей"

все ответы неверны

в) 1) убедиться в отсутствии пульса на сонной артерии; 2) убедиться в отсутствии признаков дыхания; 3) освободить грудную клетку от одежды и расстегнуть поясной ремень.

Вопрос 2

В каком случае удостоверение о проверке знаний правил работы в электроустановках подлежит замене?

а) По истечения срока действия группы по электробезопасности

б) В случае утери удостоверения

в) При повышении группы по электробезопасности

г) В случае изменения должности.

Вопрос 3

Кто проводит первичный инструктаж командированному персоналу при проведении работ в электроустановках до 1000 В?

а) Работник организации - владельца электроустановок из числа административно-технического персонала, имеющий группу IV

б) Работник организации - владельца электроустановок из числа электротехнического персонала, имеющий группу IV

в) Работник организации - владельца электроустановок из числа оперативно-ремонтного персонала, имеющий группу IV

г) Работник командирующей организации из числа административно-технического персонала, имеющий группу IV.

Вопрос 4

Какие электроустановки и электрические приборы подлежат отключению по окончании рабочего времени?

а) Дежурное освещение

б) Установки пожаротушения и противопожарного водоснабжения

в) Установки пожарной и охранно-пожарной сигнализации

г) Электроустановки и бытовые электроприборы в помещениях, в которых по окончании рабочего времени отсутствует дежурный персонал.

Вопрос 5

Укажите, как часто должны осуществляться обходы и осмотры рабочих мест уполномоченными лицами организации?

а) Периодичность, порядок их организации и проведения определяет руководитель организации или уполномоченное им должностное лицо

б) Не менее раза в месяц

в) Не менее одного раза в 10 дней.

Вопрос 6

На какой персонал распространяются требования специальной подготовки?

а) На работников из числа диспетчерского, оперативного и оперативно-ремонтного персонала

б) На управленческий персонал и специалистов производственных подразделений

в) На ремонтный персонал, связанный с техническим обслуживанием, ремонтом, наладкой и испытанием энергоустановок.

Вопрос 7

Какую подготовку необходимо иметь работникам, принимаемым для выполнения работ в электроустановках?

а) Высшее техническое образование

б) Профессиональную подготовку и квалификацию, соответствующую характеру работы и выполняемым должностным обязанностям (трудовым функциям)

в) Средне-техническое образование

г) Подготовки не требуется, т.к. обучение во время выполнения профессиональных обязанностей.

Вопрос 8

Должны ли иметь группу по электробезопасности специалисты по охране труда, контролирующие электроустановки?

а) Должны

б) Нет необходимости

в) Не регламентируется нормативными документами.

Вопрос 9

Какие изолирующие электрозащитные средства необходимо использовать при выполнении операций с коммутационными аппаратами с ручным приводом в электроустановках напряжением выше 1000 В?

Экранирующие комплекты

а) Изолирующие накладки

б) Диэлектрические ковры

в) Диэлектрические перчатки и средства защиты лица от воздействия электрической дуги.

Вопрос 10

Допускается ли в кабельном сооружении иметь один выход, согласно Правилам устройства электроустановок?

а) Допускается

б) Не допускается

в) Допускается, но только при длине кабельного сооружения не более 25 м

г) Допускается, но только длине кабельного сооружения не менее 50 м.

Билет №15 (2гр)

Вопрос 1

Какие изолирующие электрозащитные средства необходимо использовать при снятии и установке предохранителей под напряжением в электроустановках выше 1000 В?

а) Диэлектрические ковры и изолирующие накладки

б) Изолирующие подставки и ручной изолированный инструмент

в) Изолирующие клещи (штангу) с применением диэлектрических перчаток и средств защиты лица, глаз от механических воздействий и термических рисков электрической дуги.

Вопрос 2

Что может быть применено для защиты при косвенном прикосновении в цепях, питающих переносные электроприемники, согласно Правилам устройства электроустановок?

а) Автоматическое отключение питания

б) Защитное электрическое разделение цепей

в) Сверхнизкое напряжение

г) Двойная изоляция

д) Любая из перечисленных мер защиты, в зависимости от категории помещения по уровню опасности поражения людей электрическим током.

Вопрос 3

Кто проводит комплексное опробование оборудования перед приемкой в эксплуатацию электроустановок?

а) Организация, осуществляющая строительство и монтаж объекта

б) Организация-заказчик

в) Организация-подрядчик с привлечением персонала заказчика.

Вопрос 4

Какая группа по электробезопасности должна быть у ответственного за электрохозяйство и его заместителя в электроустановках напряжением выше 1000 В?

а) III

б) IV

в) V

Вопрос 5

На кого непосредственно возложены обязанности по организации проведения всех видов работ в электроустановках потребителя?

а) На ответственного за электрохозяйство или его заместителя

б) На руководителя предприятия

в) На главного инженера.

Вопрос 6

В каком случае при проверке знаний работнику устанавливается оценка «неудовлетворительно»?

а) Правильных ответов от общего числа вопросов менее 70%

б) Правильных ответов от общего числа вопросов менее 80%

в) Правильных ответов от общего числа вопросов менее 90%

г) Правильных ответов от общего числа вопросов менее 100%.

Вопрос 7

С какой периодичностью производится проверка работоспособности систем оповещения людей о пожаре?

а) Не реже 1 раза в месяц

б) Это должны делать ответственные за пожарную безопасность в организации каждые 6 месяцев

в) Не реже 1 раза в квартал

г) Не реже 1 раза в год.

Вопрос 8

Необходима запись о допуске на подготовленное рабочее место в оперативном журнале согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок?

а) Да

б) Нет

в) Правилами не оговорено.

Вопрос 9

Кем проводится присвоение I группы по электробезопасности?

а) Присвоение I группы по электробезопасности проводится работником из числа электротехнического персонала, имеющего группу III по электробезопасности или специалистом по охране труда, имеющим группу IV по электробезопасности или выше, назначенным распоряжением руководителя организации

б) Присвоение I группы по электробезопасности проводится работником из числа электротехнического персонала, имеющего группу IV по электробезопасности, назначенным распоряжением руководителя организации

в) Присвоение I группы по электробезопасности проводится работником из числа электротехнического персонала, прошедшего проверку знаний в комиссии территориального органа Ростехнадзора.

Вопрос 10

Укажите последовательность действий по проведению сердечно-легочной реанимации и поддержанию проходимости дыхательных путей при наличии у пострадавшего признаков жизни (дыхания, кровообращения) и отсутствии сознания, в соответствии с приказом Минздрава России от 03.05.2024 № 220н.

а) "выполнение мероприятий по поддержанию проходимости дыхательных путей посредством придания пострадавшему устойчивого бокового положения;

в случае невозможности придания устойчивого бокового положения в результате травмы или других причин - запрокидывание и удержание запрокинутой головы пострадавшего с подъемом подбородка;

вызов скорой медицинской помощи (если вызов скорой медицинской помощи не был осуществлен ранее)."

б) "призыв окружающих лиц (при их наличии) для содействия оказанию первой помощи, вызов скорой медицинской помощи;

проведение сердечно-легочной реанимации на твердой ровной поверхности;

использование автоматического наружного дефибриллятора (при наличии);

при появлении у пострадавшего признаков жизни - выполнение мероприятий по поддержанию проходимости дыхательных путей."

в) все ответы неверны

г) 1) убедиться в отсутствии пульса на сонной артерии; 2) убедиться в отсутствии признаков дыхания; 3) освободить грудную клетку от одежды и расстегнуть поясной ремень.

Билет №16 (2гр)

Вопрос 1

"Укажите перечень исчерпывающих мероприятий по оказанию первой помощи, в соответствии с приказом Минздрава России от 03.05.2024 № 220н.

а) 1. Проведение оценки обстановки и обеспечение безопасных условий для оказания первой помощи. 2. Проведение обзорного осмотра пострадавшего (пострадавших) для выявления продолжающегося наружного кровотечения. При необходимости осуществление мероприятий по временной остановке наружного кровотечения одним или несколькими способами. 3. Определение наличия признаков жизни у пострадавшего. 4. Проведение сердечно-легочной реанимации и поддержание проходимости дыхательных путей. 5. Проведение подробного осмотра и опроса пострадавшего (при наличии сознания) для выявления признаков травм, ранений, отравлений, укусов или ужаливаний ядовитых животных, поражений, вызванных механическими, химическими, электрическими, термическими поражающими факторами, воздействием излучения, и других состояний, угрожающих его жизни и здоровью: 6. Выполнение мероприятий по оказанию первой помощи пострадавшему в зависимости от характера травм, ранений, отравлений, укусов или ужаливании ядовитых животных, поражений, вызванных механическими, химическими, электрическими, термическими поражающими факторами, воздействием излучения, и других состояний, угрожающих его жизни и здоровью. 7. Оказание помощи пострадавшему в принятии лекарственных препаратов для медицинского применения, назначенных ему ранее лечащим врачом. 8. Придание и поддержание оптимального положения тела пострадавшего. 9. Вызов скорой медицинской помощи (если вызов скорой медицинской помощи не был осуществлен ранее), осуществление контроля состояния пострадавшего (наличия сознания, дыхания, кровообращения и отсутствия наружного кровотечения), оказание пострадавшему психологической поддержки, перемещение, транспортировка пострадавшего, передача пострадавшего выездной бригаде скорой медицинской помощи, медицинской организации, специальным службам, сотрудники которых обязаны оказывать первую помощь в соответствии с федеральными законами или иными нормативными правовыми актами.

б) 1) Вызов скорой медицинской помощи, других специальных служб, сотрудники которых обязаны оказывать первую помощь; 2) Определение наличия сознания у пострадавшего; 3) Восстановление проходимости дыхательных путей и определение признаков жизни у пострадавшего; 4) Мероприятия по проведению сердечно-легочной реанимации до появления признаков жизни; 5) Мероприятия по проведению осмотра пострадавшего и временная остановка наружного кровотечения; 6) Придание пострадавшему оптимального положения тела; 7) Передача пострадавшего бригаде скорой медицинской помощи, другим специальным службам, сотрудники которых обязаны оказывать первую помощь

в) 1) Убедиться в отсутствии пульса на сонной артерии; 2) Убедиться в отсутствии признаков дыхания; 3) Освободить грудную клетку от одежды и расстегнуть поясной ремень; 4) Прикрыть двумя пальцами мечевидный отросток; 5) Нанести удар кулаком по грудине; 6) Проверить пульс, при отсутствии пульса перейти к непрямому массажу сердца.

Вопрос 2

Какие запрещающие плакаты вывешиваются на приводах коммутационных аппаратов во избежание подачи напряжения на рабочее место при проведении ремонта или планового осмотра оборудования?

а) «Не включать! Работают люди»

б) «Не открывать! Работают люди»

в) «Работа под напряжением! Повторно не включать!».

Вопрос 3

Кому проводит целевой инструктаж, предусматривающий указания по безопасному выполнению конкретной работы, выдающий наряд-допуск?

а) Ответственному руководителю работ или, если ответственный руководитель не назначается или совмещает обязанности выдающего наряд-допуск, производителю работ или наблюдающему

б) Допускающему, ответственному руководителю работ, производителю работ (наблюдающему)

в) Производителю работ (наблюдающему) и членам бригады

г) Ответственному руководителю работ, производителю работ (наблюдающему) и членам бригады.

Вопрос 4

Куда должны складываться использованные промасленные обтирочные материалы?

а) В контейнеры из негорючего материала с закрывающейся крышкой

б) В специальные контейнеры вместимостью не более 1,0 м3 с надписью "Для ветоши"

в) В деревянные закрывающиеся ящики обработанные огнезащитными составами вместимостью не более 1,5 м3 с надписью "Для ветоши"

г) В металлические ведра с крышкой и надписью "Для ветоши".

Вопрос 5

Являются ли лакокрасочные покрытия изоляцией, защищающей от поражения электрическим током, согласно Правилам устройства электроустановок?

а) Не являются

б) Являются

в) Не являются, за исключением случаев, специально оговоренных техническими условиями на конкретные изделия.

Вопрос 6

Для какой категории персонала производственный  инструктаж является обязательным?

в) Диспетчерского, оперативного, оперативно-ремонтного и ремонтного персонала.

б) Административно-технического персонала.

в) Только для технического персонала.

г) Для всех.

Вопрос 7

У каких категорий работников необходимо проводить первичную проверку знаний?

а) Впервые поступивших на работу, связанную с обслуживанием электроустановок, или при перерыве в работе более 3 лет

б) Впервые поступивших на работу, связанную с обслуживанием электроустановок, или при перерыве в работе более 2 лет

в) Впервые поступивших на работу, связанную с обслуживанием электроустановок, или при перерыве в работе более 1 года.

Вопрос 8

Какую группу по электробезопасности должны иметь руководители структурных подразделений потребителя (при наличии таких структурных подразделений), в подчинении которых находится электротехнологический персонал?

а) Не ниже, чем у подчиненного персонала

б) III группу

в) IV группу

г) Может не иметь группу по электробезопасности.

Вопрос 9

Что должно учитываться при выборе вида электропроводки и способа прокладки проводов и кабелей, согласно Правилам устройства электроустановок?

а) Требования охраны окружающей среды

б) Требования электробезопасности и пожарной безопасности

в) Экспертное мнение главного энергетика и технолога проектной и эксплуатирующей организации.

Вопрос 10

Что может быть использовано в качестве естественных заземлителей, согласно Правилам устройства электроустановок?

а) Металлические трубы водопровода, проложенные в земле

б) Трубопроводы канализации

в) Трубопроводы центрального отопления

г) Любые из перечисленных труб или трубопроводов

Билет №17 (2гр)

Вопрос 1

Каким должно быть сопротивление заземляющего устройства, к которому присоединены выводы источника трансформатора, при линейном напряжении 380 В источника трехфазного тока, согласно Правилам устройства электроустановок?

а) Не более 10 Ом

б) Не более 4 Ом

в) Не более 6 Ом

г) Не более 8 Ом.

Вопрос 2

Являются ли лакокрасочные покрытия изоляцией, защищающей от поражения электрическим током, согласно Правилам устройства электроустановок?

а) Не являются

б) Являются

в) Не являются, за исключением случаев, специально оговоренных техническими условиями на конкретные изделия.

Вопрос 3

Должны ли иметь группу по электробезопасности работники, относящиеся к неэлектротехническому персоналу и выполняющие работы, при которых может возникнуть опасность поражения электрическим током?

а) Должны иметь I группу по электробезопасности

б) Нет необходимости

в) Не регламентируется нормативными документами.

Вопрос 4

Кто обязан обеспечивать подготовку оперативно-ремонтного персонала для эксплуатации электроустановок потребителей согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12 августа 2022 № 811?

а) Сам работник

б) Поставщик энергии

в) Потребитель электрической энергии

г) Органы местного самоуправления.

Вопрос 5

Какое количество членов постояннодействующей комиссии должно присутствовать при проверке знаний филиала, представительства, структурного подразделения организации?

а) Не менее двух членов постоянно действующей комиссии по проверке знаний филиала, представительства, структурного подразделения организации.

б) Не менее трёх членов постоянно действующей комиссии по проверке знаний филиала, представительства, структурного подразделения организации.

в) Не менее четырёх членов постоянно действующей комиссии по проверке знаний филиала, представительства, структурного подразделения организации.

г) Не менее пяти членов постоянно действующей комиссии по проверке знаний филиала, представительства, структурного подразделения организации.

Вопрос 6

Какие запрещающие плакаты вывешиваются на приводах коммутационных аппаратов во избежание подачи напряжения на рабочее место при проведении ремонта или планового осмотра оборудования?

а) «Не включать! Работают люди»

б) «Не открывать! Работают люди»

в) «Работа под напряжением! Повторно не включать!»

Вопрос 7

Какие электроустановки и электрические приборы подлежат отключению по окончании рабочего времени?

а) Дежурное освещение

б) Установки пожаротушения и противопожарного водоснабжения

в) Установки пожарной и охранно-пожарной сигнализации

г) Электроустановки и бытовые электроприборы в помещениях, в которых по окончании рабочего времени отсутствует дежурный персонал.

Вопрос 8

Какой инструктаж должен пройти электротехнический персонал перед началом работ по распоряжению?

а) Первичный на рабочем месте

б) Вводный

в) Целевой

г) Повторный.

Вопрос 9

Кому разрешается работать единолично в электроустановках напряжением до 1000 В, расположенных в помещениях, кроме особо опасных и в особо неблагоприятных условиях в отношении поражения людей электрическим током?

а) Работнику, имеющему IV группу по электробезопасности

б) Работнику, имеющему III группу по электробезопасности и право быть производителем работ

в) Работнику, имеющему III группу по электробезопасности

г) Работать единолично не разрешается.

Вопрос 10

Перечислите состояния, при которых не оказывается первая помощь в соответствии с приказом Минздрава России от 03.05.2024 № 220н?

а) Отсутствие сознания, остановка дыхания и кровообращения

б) Наружные кровотечения, травмы, ранения и поражения, вызванные механическими, химическими, электрическими, термическими поражающими факторами, воздействием излучения.

в) Степень сильного алкогольного опьянения, нарушение координации.

г) все ответы неверны.

Билет №18 (2гр)

Вопрос 1

Перечислите действия при проведении подробного осмотра и опроса пострадавшего (при наличии сознания) для выявления признаков травм, ранений, отравлений, укусов или ужаливаний ядовитых животных, поражений, вызванных механическими, химическими, электрическими, термическими поражающими факторами, воздействием излучения, и других состояний, угрожающих его жизни и здоровью, в соответствии с приказом Минздрава России от 03.05.2024 № 220н.

а) 1) осмотр пострадавшего на наличие кровотечений; 2) проведение осмотра конечностей; 3) наложение повязок при травмах различных областей тела; 4) придание пострадавшему оптимального положения тела.

б) 1) опрос пострадавшего; 2) проведение осмотра головы; 3) проведение осмотра шеи; 4) проведение осмотра груди; 5) проведение осмотра спины; 6) проведение осмотра живота и таза; 7) проведение осмотра конечностей."

в) 1) обзорный осмотр пострадавшего на наличие кровотечений; 2) пальцевое прижатие артерии; 3) наложение жгута; 4) максимальное сгибание конечности в суставе; 5) прямое давление на рану; 6) наложение давящей повязки.

г) все ответы неверны.

Вопрос 2

Каким образом в электроустановках ведется учет производства работ по нарядам-допускам и распоряжениям?

а) В журнале проведения целевого инструктажа

б) В журнале произвольной формы

в) В папке действующих нарядов-допусков

г) В журнале учета работ по нарядам-допускам и распоряжениям.

Вопрос 3

Какие изолирующие электрозащитные средства необходимо использовать при выполнении операций с коммутационными аппаратами с ручным приводом в электроустановках напряжением выше 1000 В?

а) Экранирующие комплекты

б) Изолирующие накладки

в) Диэлектрические ковры

г) Диэлектрические перчатки и средства защиты лица от воздействия электрической дуги.

Вопрос 4

Какое обучение в обязательном порядке должны пройти сотрудники, чтобы получить допуск к работе на объекте?

а) Обучение на курсах повышения квалификации по специальности

б) Обучение правилам действия в чрезвычайных ситуациях

в) Обучение и инструктаж по санитарно-гигиеническим правилам

г) Обучение мерам пожарной безопасности.

Вопрос 5

В каких случаях проводится внеочередная проверка знаний?

а) В любом из перечисленных случаев

б) При нарушении работниками требований нормативных актов по охране труда

в) При переводе работника на новую должность (для рабочих - на новое рабочее место)

г) При перерыве в работе в данной должности более 6 месяцев.

Вопрос 6

Каков порядок допуска к самостоятельной работе вновь принятых работников или имевших перерыв в работе более 6 месяцев?

а) В зависимости от категории персонала, после прохождения этапов подготовки в соответствии с индивидуальной программой подготовки.

б) В зависимости от категории персонала, после прохождения специальной подготовки, программу и порядок проведения которой определяет руководитель организации

в) В зависимости от категории персонала, после ознакомления с изменениями в схемах и режимах работы энергоустановок, с вновь введенными в действие HТД, приказами и распоряжениями.

Вопрос 7

На кого непосредственно возложены обязанности по организации проведения всех видов работ в электроустановках потребителя?

а) На ответственного за электрохозяйство или его заместителя

б) На руководителя предприятия

в) На главного инженера.

Вопрос 8

Чьей обязанностью является учет, расследование и анализ причин аварий в электроэнергетике, произошедших на объектах потребителя, а также принятие мер по устранению причин их возникновения?

а) Потребителя электрической энергии

б) Минэнерго России

в) Муниципальных образований

г) Органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации.

Вопрос 9

Какое минимальное сечение должен иметь медный заземляющий проводник, присоединяющий заземлитель рабочего (функционального) заземления, к главной заземляющей шине в электроустановках напряжением до 1 кВ, согласно Правилам устройства электроустановок?

а) 2,5 мм2

б) 6 мм2

в) 7,5 мм2

г) 10 мм2.

Вопрос 10

Какая категория электротехнического персонала указана неверно?

а) Административно-технический персонал

б) Оперативный персонал

в) Административно-ремонтный персонал

г) Вспомогательный персонал.

Билет №19 (2гр)

Вопрос 1

Что является определением термина «Защитное электрическое разделение цепей», согласно Правилам устройства электроустановок?

а) Защитное разделение электрических цепей в электроустановке

б) Отделение одной электрической цепи от другой с помощью основной изоляции и защитного экрана

в) Отделение одной электрической цепи от других цепей в электроустановках напряжением до 1 кВ при помощи: двойной изоляции, основной изоляции и защитного экрана, усиленной изоляции.

Вопрос 2

Что является определением термина «Защитное заземление», согласно Правилам устройства электроустановок?

а) Заземление, выполняемое в целях электробезопасности

б) Заземление точки или точек токоведущих частей электроустановки, выполняемое для обеспечения работы электроустановки

в) Преднамеренное электрическое соединение какой-либо точки сети, электроустановки или оборудования с заземляющим устройством.

Вопрос 3

Какая категория электротехнического персонала указана неверно?

а) Административно-технический персонал

б) Оперативный персонал

в) Административно-ремонтный персонал

г) Вспомогательный персонал.

Вопрос 4

Каким образом следует устанавливать дату очередной проверки знаний?

а) В зависимости от категории персонала, связанного с эксплуатацией электроустановок

б) Спустя 12 месяцев с даты последней проверки знаний

в) Не регламентируется нормативными документами.

Вопрос 5

Какое количество членов постояннодействующей комиссии должно присутствовать при проверке знаний филиала, представительства, структурного подразделения организации?

а) Не менее двух членов постоянно действующей комиссии по проверке знаний филиала, представительства, структурного подразделения организации.

б) Не менее трёх членов постоянно действующей комиссии по проверке знаний филиала, представительства, структурного подразделения организации.

в) Не менее четырёх членов постоянно действующей комиссии по проверке знаний филиала, представительства, структурного подразделения организации.

г) Не менее пяти членов постоянно действующей комиссии по проверке знаний филиала, представительства, структурного подразделения организации.

Вопрос 6

Кем утверждается график очередной проверки знаний в организации?

а) Председателями комиссий, в которых будет проводиться проверка знаний

б) Руководителем организации.

в) Инспектор Ростехнадзора.

Вопрос 7

При каком условии разрешается использовать запас воды, предназначенный для нужд пожаротушения?

а) При условии, что вода используется для хозяйственных нужд, в количестве не более 10 литров

б) При условии, что вода используется для производственных целей с последующим восстановлением израсходованного количества воды

в) При условии, что вода используется для производственных целей в случае аварийного прекращения подачи воды по трубопроводу

г) Использование для хозяйственных и (или) производственных целей запас воды, предназначенный для нужд пожаротушения, запрещается.

Вопрос 8

Какую группу по электробезопасности должны иметь ответственный руководитель работ и производитель работ, имеющие право выполнения работ под напряжением на токоведущих частях, при работах в электроустановках до 1000 В?

а) Не ниже IV

б) Не ниже III

в) Ответственный руководитель работ не ниже IV, а производитель – III.

Вопрос 9

Какие изолирующие электрозащитные средства необходимо использовать при снятии и установке предохранителей под напряжением в электроустановках выше 1000 В?

а) Диэлектрические ковры и изолирующие накладки

б) Изолирующие подставки и ручной изолированный инструмент

в) Изолирующие клещи (штангу) с применением диэлектрических перчаток и средств защиты лица, глаз от механических воздействий и термических рисков электрической дуги.

Вопрос 10

Какие средства могут использоваться при оказании первой помощи, в соответствии с приказом Минздрава России от 03.05.2024 № 220н?

а) укладки, наборы, комплекты и аптечки для оказания первой помощи с применением медицинских изделий и (или) лекарственных препаратов, требования к комплектации которых утверждаются Министерством здравоохранения Российской Федерации

б) оба ответа верны

в) подручные средства.

Билет №20 (2гр)

Вопрос 1

Как определяется первоочередность оказания первой помощи двум и более пострадавшим, в соответствии с приказом Минздрава России от 03.05.2024 № 220н?

а) в первую очередь помощь оказывается первому обнаруженному пострадавшему

б) первоочередность определяется исходя из тяжести их состояния, при этом приоритет должен отдаваться детям (несовершеннолетним)

в) помощь оказывается пострадавшему, который имеет видимые повреждения

г) все ответы неверны.

Вопрос 2

Кто инструктирует бригаду по вопросам использования инструмента и приспособлений?

а) Ответственный руководитель работ

б) Производитель работ

в) Допускающий.

Вопрос 3

Какие работы из перечисленных можно отнести к работам, выполняемым в порядке текущей эксплуатации в электроустановках напряжением до 1000 В?

а) Снятие и установка электросчетчиков, других приборов и средств измерений

б) Ремонт пусковой и коммутационной аппаратуры, установленной на щитках

в) Замена ламп и чистка светильников на высоте более 2,5 м

г) Любые из перечисленных работ.

Вопрос 4

С какой периодичностью руководитель организации должен обеспечивать проведение проверки работоспособности систем и средств противопожарной защиты объекта?

а) Проверка работоспособности проводится только после ремонта водопроводной сети

б) Проверка работоспособности проводится только после подключения новых потребителей к водопроводной сети

в) Проверка работоспособности проводится не реже 1 раза в квартал

г) Проверка работоспособности проводится не реже 1 раза в год.

Вопрос 5

Кто проводит стажировку для диспетчерского, оперативного, оперативно-ремонтного и ремонтного персонала?

а) Проводиться под руководством работника, ответственного за стажировку, назначенного организационно-распорядительным документом

б) Руководителем организации.

в) Представителем Ростехнадзора.

Вопрос 6

Какие обязательные формы работы с персоналом не осуществляются для административно-технического персонала?

а) Предэкзаменационная подготовка и проверка знаний.

б) Производственный инструктаж.

в) Противоаварийные тренировки.

Вопрос 7

Какие запрещающие плакаты вывешиваются на приводах коммутационных аппаратов во избежание подачи напряжения на рабочее место при проведении ремонта или планового осмотра оборудования?

а) «Не включать! Работают люди»

б) «Не открывать! Работают люди»

в) «Работа под напряжением! Повторно не включать!»

Вопрос 8

Что из перечисленного не входит в комплект документации, хранящейся на рабочем месте оперативного персонала?

а) Оперативный журнал

б) Журнал учета работ по нарядам и распоряжениям

в) Журнал выдачи и возврата ключей от электроустановок

г) Журнал регистрации вводного инструктажа

д) Журнал релейной защиты и автоматики.

Вопрос 9

На какие виды делится аварийное освещение, согласно Правилам устройства электроустановок?

а) Дежурное освещение и эвакуационное освещение

б) Общее освещение и сигнальное освещение

в) Освещение безопасности и эвакуационное освещение

г) Рабочее освещение и комбинированное освещение.

Вопрос 10

Светильники какого минимального класса защиты допускается применять (за исключением светильников, обслуживаемых с кранов) в помещениях с повышенной опасностью и особо опасных помещениях при высоте установки светильников общего освещения над полом или площадкой обслуживания менее 2,5 м при условии, что цепь защищена устройством защитного отключения, согласно Правилам устройства электроустановок?

а) Класса защиты 0

б) Класса защиты 1

в) Класса защиты 2

г) Класса защиты 3.