Билет №1 (3гр)

Вопрос 1

Перечислите действия при проведении подробного осмотра и опроса пострадавшего (при наличии сознания) для выявления признаков травм, ранений, отравлений, укусов или ужаливаний ядовитых животных, поражений, вызванных механическими, химическими, электрическими, термическими поражающими факторами, воздействием излучения, и других состояний, угрожающих его жизни и здоровью, в соответствии с приказом Минздрава России от 03.05.2024 № 220н.

а) осмотр пострадавшего на наличие кровотечений; 2) проведение осмотра конечностей; 3) наложение повязок при травмах различных областей тела; 4) придание пострадавшему оптимального положения тела.

б) опрос пострадавшего; 2) проведение осмотра головы; 3) проведение осмотра шеи; 4) проведение осмотра груди;5) проведение осмотра спины; 6) проведение осмотра живота и таза; 7) проведение осмотра конечностей."

в) обзорный осмотр пострадавшего на наличие кровотечений; 2) пальцевое прижатие артерии; 3) наложение жгута; 4) максимальное сгибание конечности в суставе; 5) прямое давление на рану; 6) наложение давящей повязки.

г) все ответы неверны.

Вопрос 2

Кто инструктирует бригаду по вопросам использования инструмента и приспособлений?

а) Ответственный руководитель работ

б) Производитель работ

в) Допускающий.

Вопрос 3

Что должно предшествовать началу работ по наряду-допуску или по распоряжению?

а) Первичный инструктаж на рабочем месте

б) Вводный инструктаж

в) Целевой инструктаж

г) Повторный инструктаж.

Вопрос 4

Какое обучение в обязательном порядке должны пройти сотрудники, чтобы получить допуск к работе на объекте?

а) Обучение на курсах повышения квалификации по специальности

б) Обучение правилам действия в чрезвычайных ситуациях

в) Обучение и инструктаж по санитарно-гигиеническим правилам

г) Обучение мерам пожарной безопасности.

Вопрос 5

В каких случаях проводится внеочередная проверка знаний?

а) В любом из перечисленных случаев

б) При нарушении работниками требований нормативных актов по охране труда

в) При переводе работника на новую должность (для рабочих - на новое рабочее место)

г) При перерыве в работе в данной должности более 6 месяцев.

Вопрос 6

В какой срок лицо, получившее неудовлетворительную оценку по результатам проверки знаний, должно пройти повторную проверку?

а) Не более одного месяца

б) Не позднее двух недель

в) Вопрос о сроках повторной проверки и о возможности сохранения трудового договора с работником решается руководителем организации.

Вопрос 7

В каких случаях допускается последовательное соединение заземляющими проводниками нескольких элементов установки?

а) Такое соединение не допускается

б) Допускается для электроустановок постоянного напряжения 127 В, находящихся в помещениях без повышенной опасности

в) Допускается для электроустановок переменного напряжения до 300 В, при сечении заземляющего проводника не менее 25 мм2

г) Допускается для электроустановок переменного напряжения до 300 В, при присоединении к одному заземляющему проводнику не более трех элементов установки.

Вопрос 8

Как классифицируются помещения в отношении опасности поражения людей электрическим током, согласно Правилам устройства электроустановок?

а) Помещения без повышенной опасности и помещения с повышенной опасностью

б) Помещения без повышенной опасности, помещения с повышенной опасностью, особо опасные помещения

в) Неопасные, опасные и особо опасные помещения

г) Неопасные, малоопасные, опасные и особо опасные помещения.

Вопрос 9

Каким образом должны быть обозначены нулевые рабочие (нейтральные) проводники в электроустановках, согласно Правилам устройства электроустановок?

а) Буквой N и голубым цветом

б) Буквой N и белым цветом

в) Буквой Н и голубым цветом

г) Буквой Н и серым цветом.

Вопрос 10

Каким образом обозначаются проводники защитного заземления, а также нулевые защитные проводники в электроустановках напряжением до 1 кВ с глухозаземленной нейтралью, согласно Правилам устройства электроустановок?

а) Обозначаются PE и имеют цветовое обозначение чередующимися продольными или поперечными полосами одинаковой ширины желтого и зеленого цветов

б) Обозначаются RE и имеют цветовое обозначение чередующимися продольными или поперечными полосами одинаковой ширины белого и зеленого цветов

в) Обозначаются PE и имеют цветовое обозначение чередующимися продольными или поперечными полосами одинаковой ширины желтого и белого цветов.

Билет №2(3гр)

Вопрос 1

Какие помещения называются сухими, согласно Правилам устройства электроустановок?

а) Помещения, в которых относительная влажность воздуха не превышает 60%

б) Помещения, в которых относительная влажность воздуха не превышает 75%

в) Помещения, в которых относительная влажность воздуха не превышает 70%

г) Помещения, в которых относительная влажность воздуха близка к 65%.

Вопрос 2

Каким цветом должны быть обозначены шины трехфазного тока, согласно Правилам устройства электроустановок?

а) Шины фазы A - зеленым, фазы B - желтым, фазы C - красным цветом

б) Шины фазы A - зеленым, фазы B - красным, фазы C - желтым цветом

в) Шины фазы A - желтым, фазы B - зеленым, фазы C - красным цветом

г) Шины фазы A - красным, фазы B - зеленым, фазы C - желтым цветом.

Вопрос 3

В каком случае допускается оказание первой помощи, в соответствии с приказом Минздрава России от 03.05.2024 № 220н?

а) по окончании проведения сердечно-легочной реанимации и появления признаков жизни

б) если отсутствует выраженный до начала оказания первой помощи отказ гражданина или его законного представителя от оказания первой помощи

в) после осмотра пострадавшего и временной остановки наружного кровотечения

г) Все ответы неверны.

Вопрос 4

Каким должно быть расстояние от людей, и применяемых ими инструментов и приспособлений до неогражденных токоведущих частей в электроустановках напряжением 1-35 кВ?

а) Не менее 1,0 м

б) Не менее 0,6 м

в) Не менее 0,8 м

г) Без прикосновения не нормируется.

Вопрос 5

На какое расстояние не допускается приближаться работникам к находящимся под напряжением неогражденным токоведущим частям открытого распределительного устройства 220 кВ?

а) Ближе 2,0 метров

б) Ближе 2,5 метров

в) Ближе 3,0 метров.

Вопрос 6

При каком количестве людей, единовременно находящихся на этаже здания сооружения, должны быть вывешены на видных местах планы эвакуации людей?

а) 10 и более человек

б) 8 и более человек

в) 5 и более человек.

Вопрос 7

Какая продолжительность дублирования конкретного работника после перерыва в работе более 30 календарных дней?

а) Не менее 1 рабочий смены.

б) Не менее 7 рабочих смен.

в) Не менее 12 рабочих смен.

г) Не менее 4 рабочих смен.

Вопрос 8

Каким образом фиксируются результаты проверки знаний?

а) Формируется приказ.

б) Оформляется протоколом проверки знаний и удостоверением и фиксируется в журнале учета проверки знаний

в) Формируется акт о проведении и получении соответствующих результатов работников.

г) Только удостоверением.

Вопрос 9

С какой периодичностью должен быть организован осмотр оборудования распределительных устройств без отключения от сети на объектах с постоянным дежурством персонала?

а) Не реже 1 раза в 1 сутки

б) Один раз в 3 суток

в) Один раз в 7 дней

г) Один раз в месяц.

Вопрос 10

Какую группу по электробезопасности должны иметь руководители структурных подразделений потребителя (при наличии таких структурных подразделений), в подчинении которых находится электротехнологический персонал?

а) Не ниже, чем у подчиненного персонала

б) III группу

в) IV группу

г) Может не иметь группу по электробезопасности

Билет №3 (3гр)

Вопрос 1

Как определяется первоочередность оказания первой помощи двум и более пострадавшим, в соответствии с приказом Минздрава России от 03.05.2024 № 220н?

а) в первую очередь помощь оказывается первому обнаруженному пострадавшему

б) первоочередность определяется исходя из тяжести их состояния, при этом приоритет должен отдаваться детям (несовершеннолетним)

в) помощь оказывается пострадавшему, который имеет видимые повреждения

г) все ответы неверны.

Вопрос 2

Какие существуют возрастные ограничения для присвоения III группы по электробезопасности?

а) Никаких ограничений по возрасту нет

б) Группа III по электробезопасности может присваиваться работникам только по достижении 16-летнего возраста

в) Группа III по электробезопасности может присваиваться работникам только по достижении 18-летнего возраста

г) Группа III по электробезопасности может присваиваться работникам только по достижении 21-летнего возраста.

Вопрос 3

Кем проводится присвоение I группы по электробезопасности?

а) Присвоение I группы по электробезопасности проводится работником из числа электротехнического персонала, имеющего группу III по электробезопасности или специалистом по охране труда, имеющим группу IV по электробезопасности или выше, назначенным распоряжением руководителя организации

б) Присвоение I группы по электробезопасности проводится работником из числа электротехнического персонала, имеющего группу IV по электробезопасности, назначенным распоряжением руководителя организации

в) Присвоение I группы по электробезопасности проводится работником из числа электротехнического персонала, прошедшего проверку знаний в комиссии территориального органа Ростехнадзора.

Вопрос 4

Какие электроустановки и электрические приборы подлежат отключению по окончании рабочего времени?

а)Дежурное освещение

б) Установки пожаротушения и противопожарного водоснабжения

в) Установки пожарной и охранно-пожарной сигнализации

г) Электроустановки и бытовые электроприборы в помещениях, в которых по окончании рабочего времени отсутствует дежурный персонал.

Вопрос 5

С какой периодичностью должны проводиться плановые производственные инструктажи для ремонтного персонала?

а) 1 раз в 3 месяца.

б) 1 раз в 12 месяцев.

в) 1 раз в 6 месяцев.

г) 1 раз в 4 месяца.

Вопрос 6

Для какой категории персонала производственный является обязательным?

а) Диспетчерского, оперативного, оперативно-ремонтного и ремонтного персонала.

б) Административно-технического персонала.

в) Только для технического персонала.

г) Для всех.

Вопрос 7

Какое понижение напряжения допускается у наиболее удаленных ламп сети внутреннего рабочего освещения, а также прожекторных установок?

а) Не более 5 % номинального напряжения

б) 6,5 % номинального напряжения, при наличии локальных источников освещения

в) 7,5 % номинального напряжения, при наличии локальных источников освещения

г) 10 % номинального напряжения, при наличии локальных источников освещения.

Вопрос 8

Как часто должны пересматриваться производственные инструкции по эксплуатации электроустановок?

а) Периодически, один раз в год

б) В случае изменений условий эксплуатации, но не реже одного раза в три года

в) Периодически, но не реже одного раза в пять лет.

Вопрос 9

На какой максимальной высоте над уровнем пола должны устанавливаться светильники, обслуживаемые со стремянок или приставных лестниц, согласно Правилам устройства электроустановок?

а) На высоте не более 3 м до низа светильника

б) На высоте не более 6 м до узла крепления светильника

в) На высоте не более 5 м до низа светильника

г) На высоте не более 7 м до узла крепления светильника.

Вопрос 10

Что может применяться для питания групп светильников вместо групповых щитков при использовании шинопроводов в качестве линий питающей осветительной сети, согласно Правилам устройства электроустановок?

а) Индивидуальные модульные учетно-распределительные щитки

б) Только присоединяемые к шинопроводу отдельные аппараты защиты

в) Только присоединяемые к шинопроводу отдельные аппараты управления

г) Присоединяемые к шинопроводу отдельные аппараты защиты и управления.

Билет №4 (3гр)

Вопрос 1

Какое определение термина групповая сеть является верным, согласно Правилам устройства электроустановок?

а) Сеть от распределительного устройства подстанции или ответвления от воздушных линий электропередачи до вводных устройств, вводно-распределительных устройств и главного распределительного щита

б) Сеть от вводных устройств, вводно-распределительных устройств и главного распределительного щита до распределительных пунктов, щитков и пунктов питания наружного освещения

в) Сеть от щитков до светильников, штепсельных розеток и других электроприемников

г) Система, осуществляющая последовательное включение (отключение) участков групповой сети наружного освещения.

Вопрос 2

Какое определение термина распределительная сеть является верным, согласно Правилам устройства электроустановок?

а) Сеть от распределительного устройства подстанции или ответвления от воздушных линий электропередачи до вводных устройств, вводно-распределительных устройств и главного распределительного щита

б) Сеть от вводных устройств, вводно-распределительных устройств и главного распределительного щита до распределительных пунктов, щитков и пунктов питания наружного освещения

в) Сеть от щитков до светильников, штепсельных розеток и других электроприемников

г) Система, осуществляющая последовательное включение (отключение) участков групповой сети наружного освещения.

Вопрос 3

Укажите последовательность действий по проведению сердечно-легочной реанимации и поддержанию проходимости дыхательных путей при наличии у пострадавшего признаков жизни (дыхания, кровообращения) и отсутствии сознания, в соответствии с приказом Минздрава России от 03.05.2024 № 220н.

а) выполнение мероприятий по поддержанию проходимости дыхательных путей посредством придания пострадавшему устойчивого бокового положения; в случае невозможности придания устойчивого бокового положения в результате травмы или других причин - запрокидывание и удержание запрокинутой головы пострадавшего с подъемом подбородка; вызов скорой медицинской помощи (если вызов скорой медицинской помощи не был осуществлен ранее)."

б) призыв окружающих лиц (при их наличии) для содействия оказанию первой помощи, вызов скорой медицинской помощи; проведение сердечно-легочной реанимации на твердой ровной поверхности; использование автоматического наружного дефибриллятора (при наличии); при появлении у пострадавшего признаков жизни - выполнение мероприятий по поддержанию проходимости дыхательных путей.

в) все ответы неверны

г) убедиться в отсутствии пульса на сонной артерии; 2) убедиться в отсутствии признаков дыхания; 3) освободить грудную клетку от одежды и расстегнуть поясной ремень.

Вопрос 4

Что запрещено работнику при выполнении работ с применением переносного электроинструмента?

а) Выполнять тестирование устройства защитного отключения

б) Проверять комплектность и надежность крепления деталей

в) Проверять исправность цепи заземления у машин I класса

г) Разбирать ручные электрические машины и электроинструмент, производить какой-либо ремонт.

Вопрос 5

Электроинструмент какого класса можно применять без использования электрозащитных средств при производстве работ в металлических емкостях с ограниченной возможностью перемещения и выхода?

а) Класса I

б) Класса II

в) Класса III.

Вопрос 6

С какой периодичностью на объектах с массовым пребыванием людей должны проводиться практические тренировки по эвакуации людей при пожаре?

а) Не реже одного раза в полугодие

б) Не реже одного раза в девять месяцев

в) Не реже одного раза в год

г) Не реже одного раза в три месяца.

Вопрос 7

Какой максимальный срок стажировки на каждом рабочем месте?

а) 7 рабочих дней (смены).

б) 5 рабочих дней (смены).

в) 14 рабочих дня (смены).

г) 10 рабочих дней (смены).

Вопрос 8

Какие требования в процессе стажировки оперативный, оперативно-ремонтный и ремонтный персонал должен усвоить?

а) Только требования отраслевых актов.

б) Только требования инструктивно-технических документов в сфере электроэнергетики.

в) Требования отраслевых актов и инструктивно-технических документов в сфере электроэнергетики и теплоснабжения.

Вопрос 9

Каким цветом должны быть окрашены открыто проложенные заземляющие проводники?

а) Черным

б) Желтым

в) Красным

г) Коричневым.

Вопрос 10

Каким образом необходимо сообщить работникам об изменении в производственных инструкциях?

а) Под подпись работникам, для которых обязательно знание таких инструкций

б) На общем собрании коллектива

в) Устно перед началом работ в электроустановках

г) В приказе по предприятию.

Билет №5 (3гр)

Вопрос 1

Как определяется первоочередность оказания первой помощи двум и более пострадавшим, в соответствии с приказом Минздрава России от 03.05.2024 № 220н?

а) в первую очередь помощь оказывается первому обнаруженному пострадавшему

б) первоочередность определяется исходя из тяжести их состояния, при этом приоритет должен отдаваться детям (несовершеннолетним)

в) помощь оказывается пострадавшему, который имеет видимые повреждения

г) все ответы неверны.

Вопрос 2

Допускается ли производителю работ совмещать обязанности допускающего согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок?

а) Допускается, в этом случае подготовку рабочего места он должен выполнять с одним из членов бригады, имеющим группу III по электробезопасности

б) Работы выполнять не допускается.

Вопрос 3

Какие работники могут выполнять единоличный осмотр электроустановок, электротехнической части технологического оборудования напряжением до 1000 В?

а) Работник из числа ремонтного персонала, имеющий группу не ниже III

б) Работник из числа административно-технического персонала, имеющий группу IV

в) Работник, имеющий группу III и право единоличного осмотра на основании письменного распоряжения руководителя организации

г) Работник из числа оперативного персонала, имеющий группу по электробезопасности не ниже III, осуществляющий оперативное обслуживание данной электроустановки, находящийся на дежурстве, либо работник из числа административно-технического персонала, имеющий группу IV по электробезопасности.

Вопрос 4

В каком случае при проверке знаний работнику устанавливается оценка «неудовлетворительно»?

а) Правильных ответов от общего числа вопросов менее 70%

б) Правильных ответов от общего числа вопросов менее 80%

в) Правильных ответов от общего числа вопросов менее 90%

г) Правильных ответов от общего числа вопросов менее 100%.

Вопрос 5

Куда должны складываться использованные промасленные обтирочные материалы?

а) В контейнеры из негорючего материала с закрывающейся крышкой

б) В специальные контейнеры вместимостью не более 1,0 м3 с надписью "Для ветоши"

в) В деревянные закрывающиеся ящики обработанные огнезащитными составами вместимостью не более 1,5 м3 с надписью "Для ветоши"

г) В металлические ведра с крышкой и надписью "Для ветоши".

Вопрос 6

В каких случаях может быть отозван допуск к самостоятельной работе?

а) Неудовлетворительной оценки, полученной работником по результатам проверки знаний.

б) Заключений (актов) комиссий, расследовавших несчастные случаи, аварии в электроэнергетике, пожары, инциденты.

в) Неудовлетворительной оценки, полученной работником повторно на индивидуальной противоаварийной или противопожарной тренировке.

г) Во всех перечисленных случаях.

Вопрос 7

С какой периодичностью должен быть организован осмотр оборудования распределительных устройств без отключения от сети на объектах с постоянным дежурством персонала?

а) Не реже 1 раза в 1 сутки

б) Один раз в 3 суток

в) Один раз в 7 дней

г) Один раз в месяц.

Вопрос 8

Для каких эксплуатационных вопросов должны быть разработаны производственные инструкции?

а) Для организации и осуществления эксплуатации электроустановок потребителем

б) Для организации и осуществлению оперативно-технологического управления

в) Для производства переключений в электроустановках

г) Для ведения оперативных переговоров

д) Для предотвращения развития и ликвидации нарушений нормального режима в электроустановках

е) Для всего перечисленного.

Вопрос 9

Для чего предназначено освещение безопасности, согласно Правилам устройства электроустановок?

а) Для продолжения работы при аварийном отключении рабочего освещения

б) Для освещения территории в нерабочее время

в) Для установки вдоль границ территорий, охраняемых специальным персоналом

г) Для обеспечения освещения вне производственных помещений.

Вопрос 10

На какие виды делится аварийное освещение, согласно Правилам устройства электроустановок?

а) Дежурное освещение и эвакуационное освещение

б) Общее освещение и сигнальное освещение

в) Освещение безопасности и эвакуационное освещение

г) Рабочее освещение и комбинированное освещение.

Билет №6 (3гр)

Вопрос 1

Какое определение термина питающая осветительная сеть является верным, согласно Правилам устройства электроустановок?

а) Сеть от распределительного устройства подстанции или ответвления от воздушных линий электропередачи до вводных устройств, вводно-распределительных устройств и главного распределительного щита

б) Сеть от вводных устройств, вводно-распределительных устройств и главного распределительного щита до распределительных пунктов, щитков и пунктов питания наружного освещения

в) Сеть от щитков до светильников, штепсельных розеток и других электроприемников

г) Система, осуществляющая последовательное включение (отключение) участков групповой сети наружного освещения

Вопрос 2

Допускается ли прохождение воздушной линии электропередачи по территории стадионов, учебных и детских учреждений, согласно Правилам устройства электроустановок?

а) Не допускается

б) Допускается

в) Допускается при согласовании с территориальными органами Ростехнадзора

г) Допускается при соответствующем обосновании в рабочей документации.

Вопрос 3

"Укажите перечень исчерпывающих мероприятий по оказанию первой помощи, в соответствии с приказом Минздрава России от 03.05.2024 № 220н.

а) 1. Проведение оценки обстановки и обеспечение безопасных условий для оказания первой помощи. 2. Проведение обзорного осмотра пострадавшего (пострадавших) для выявления продолжающегося наружного кровотечения. При необходимости осуществление мероприятий по временной остановке наружного кровотечения одним или несколькими способами. 3. Определение наличия признаков жизни у пострадавшего. 4. Проведение сердечно-легочной реанимации и поддержание проходимости дыхательных путей. 5. Проведение подробного осмотра и опроса пострадавшего (при наличии сознания) для выявления признаков травм, ранений, отравлений, укусов или ужаливаний ядовитых животных, поражений, вызванных механическими, химическими, электрическими, термическими поражающими факторами, воздействием излучения, и других состояний, угрожающих его жизни и здоровью 6. Выполнение мероприятий по оказанию первой помощи пострадавшему в зависимости от характера травм, ранений, отравлений, укусов или ужаливании ядовитых животных, поражений, вызванных механическими, химическими, электрическими, термическими поражающими факторами, воздействием излучения, и других состояний, угрожающих его жизни и здоровью. 7. Оказание помощи пострадавшему в принятии лекарственных препаратов для медицинского применения, назначенных ему ранее лечащим врачом. 8. Придание и поддержание оптимального положения тела пострадавшего. 9. Вызов скорой медицинской помощи (если вызов скорой медицинской помощи не был осуществлен ранее), осуществление контроля состояния пострадавшего (наличия сознания, дыхания, кровообращения и отсутствия наружного кровотечения), оказание пострадавшему психологической поддержки, перемещение, транспортировка пострадавшего, передача пострадавшего выездной бригаде скорой медицинской помощи, медицинской организации, специальным службам, сотрудники которых обязаны оказывать первую помощь в соответствии с федеральными законами или иными нормативными правовыми актами.

б) Вызов скорой медицинской помощи, других специальных служб, сотрудники которых обязаны оказывать первую помощь; 2) Определение наличия сознания у пострадавшего; 3) Восстановление проходимости дыхательных путей и определение признаков жизни у пострадавшего; 4) Мероприятия по проведению сердечно-легочной реанимации до появления признаков жизни; 5) Мероприятия по проведению осмотра пострадавшего и временная остановка наружного кровотечения; 6) Придание пострадавшему оптимального положения тела; 7) Передача пострадавшего бригаде скорой медицинской помощи, другим специальным службам, сотрудники которых обязаны оказывать первую помощь

в) Убедиться в отсутствии пульса на сонной артерии; 2) Убедиться в отсутствии признаков дыхания; 3) Освободить грудную клетку от одежды и расстегнуть поясной ремень; 4) Прикрыть двумя пальцами мечевидный отросток; 5) Нанести удар кулаком по грудине; 6) Проверить пульс, при отсутствии пульса перейти к непрямому массажу сердца.

Вопрос 4

Какие требования предъявляются к командированному персоналу?

а) Командируемый персонал должен иметь профессиональную переподготовку

б) Командируемый персонал должен иметь удостоверения о проверке знаний правил работы в электроустановках с отметкой о группе по электробезопасности.

в) Командируемый персонал должен быть обучен и аттестован по охране труда и промышленной безопасности, если это необходимо

г) Командируемый персонал должен пройти предварительное медицинское обследование.

Вопрос 5

Что запрещено работнику при выполнении работ с применением переносного электроинструмента?

а) Выполнять тестирование устройства защитного отключения

б) Проверять комплектность и надежность крепления деталей

в) Проверять исправность цепи заземления у машин I класса

г) Разбирать ручные электрические машины и электроинструмент, производить какой-либо ремонт.

Вопрос 6

С какой периодичностью на объектах с массовым пребыванием людей должны проводиться практические тренировки по эвакуации людей при пожаре?

а) Не реже одного раза в полугодие

б) Не реже одного раза в девять месяцев

в) Не реже одного раза в год

г) Не реже одного раза в три месяца.

Вопрос 7

В каком случае при проверке знаний работнику устанавливается оценка «неудовлетворительно»?

а) Правильных ответов от общего числа вопросов менее 70%

б) Правильных ответов от общего числа вопросов менее 80%

в) Правильных ответов от общего числа вопросов менее 90%

г) Правильных ответов от общего числа вопросов менее 100%.

Вопрос 8

Какое количество членов постояннодействующей комиссии должно присутствовать при проверке знаний филиала, представительства, структурного подразделения организации?

а) Не менее двух членов постоянно действующей комиссии по проверке знаний филиала, представительства, структурного подразделения организации.

б) Не менее трёх членов постоянно действующей комиссии по проверке знаний филиала, представительства, структурного подразделения организации.

в) Не менее четырёх членов постоянно действующей комиссии по проверке знаний филиала, представительства, структурного подразделения организации.

г) Не менее пяти членов постоянно действующей комиссии по проверке знаний филиала, представительства, структурного подразделения организации.

Вопрос 9

Что означает термин "Воздушная линия"?

а) Устройство для передачи электрической энергии по проводам, расположенное на открытом воздухе и прикрепленное при помощи изолирующих конструкций и арматуры к опорам, несущим конструкциям, кронштейнам и стойкам на инженерных сооружениях

б) Устройство для передачи электрической энергии, состоящее из одного или нескольких параллельных кабелей (проводов, токопроводов) с соединительными, стопорными и конечными муфтами (уплотнениями) и крепежными деталями, проложенное в коробах, трубах, лотках, тросах, изоляторах, свободным подвешиванием, а также по поверхности стен и потолков и в пустотах строительных конструкций или другим способом

в) Объект электроэнергетики, имеющий непосредственное присоединение к другому объекту электроэнергетики.

Вопрос 10

Что из перечисленного не входит в комплект документации, хранящейся на рабочем месте оперативного персонала?

а) Оперативный журнал

б) Журнал учета работ по нарядам и распоряжениям

в) Журнал выдачи и возврата ключей от электроустановок

г) Журнал регистрации вводного инструктажа

д) Журнал релейной защиты и автоматики.

Билет №7 (3гр)

Вопрос 1

Какие действия оказывающего помощь не относятся к мероприятиям по подробному осмотру и опросу пострадавшего в целях выявления признаков травм, ранений, отравлений, укусов или ужаливаний ядовитых животных, поражений, вызванных механическими, химическими, электрическими, термическими поражающими факторами, воздействием излучения, и других состояний, угрожающих его жизни и здоровью, в соответствии с приказом Минздрава России от 03.05.2024 № 220н?

а) 1) осмотр пострадавшего на наличие кровотечений; 2) прекращение воздействия опасных химических веществ на пострадавшего проведением клистирования; 3) наложение гипсовых повязок при повреждении конечностей; 4) накрыть сухой чистой тканью, поверх ткани на 20-30 мин. приложить холод

б) 1) опрос пострадавшего; 2) проведение осмотра головы; 3) проведение осмотра шеи 4) проведение осмотра груди 5) проведение осмотра спины 6) проведение осмотра живота и таза 7) проведение осмотра конечностей.

в) Все ответы неверны.

Вопрос 2

Кто имеет право проводить обслуживание аккумуляторных батарей и зарядных устройств?

а) Специально обученный персонал, имеющий II группу по электробезопасности

б) Любой работник из числа электротехнического персонала, имеющий III группу по электробезопасности

в) Специально обученный персонал, имеющий III группу по электробезопасности.

Вопрос 3

Что должно предшествовать началу работ по наряду-допуску или по распоряжению?

а) Первичный инструктаж на рабочем месте

б) Вводный инструктаж

в) Целевой инструктаж

г) Повторный инструктаж.

Вопрос 4

С какой периодичностью производится проверка работоспособности систем оповещения людей о пожаре?

а) Не реже 1 раза в месяц

б) Это должны делать ответственные за пожарную безопасность в организации каждые 6 месяцев

в) Не реже 1 раза в квартал

г) Не реже 1 раза в год.

Вопрос 5

В какие сроки должна проводится очередная проверка знаний  в в отношении диспетчерского, оперативного и оперативно-ремонтного персонала, работников из числа административно-технического персонала?

а) Не реже одного раза в 12 месяцев.

б) Не реже одного раза в 2 месяца.

в) Не реже одного раза в 6 месяцев.

г) Не реже одного раза в 4 месяца.

Вопрос 6

Какой максимальный срок стажировки на каждом рабочем месте?

а) 7 рабочих дней (смены).

б) 5 рабочих дней (смены).

в) 14 рабочих дня (смены).

г) 10 рабочих дней (смены).

Вопрос 7

В какие сроки должна производиться проверка исправности аварийного освещения при отключении рабочего освещения?

а) Один раз в год

б) Два раза в год

в) Один раз в 3 года

г) Только при вводе в эксплуатацию и в дальнейшем по мере необходимости.

Вопрос 8

Как часто должна проводиться проверка электрических схем электроустановок на соответствие фактическим эксплуатационным?

а) Не реже одного раза в полгода с отметкой о проверке

б) Не реже одного раза в год с отметкой о проверке

в) Не реже одного раза в два года с отметкой о проверке

г) Не реже одного раза в три года с отметкой о проверке

д) Не реже одного раза в пять лет с отметкой о проверке.

Вопрос 9

Допускается ли сооружение встроенных или пристроенных подстанций в спальных корпусах различных учреждений, в школьных и других учебных заведениях, согласно Правилам устройства электроустановок?

а) Допускается без ограничений

б) Допускается при выполнении в полном объеме санитарных требований по ограничению уровня шума и вибрации

в) Допускается, если это согласовано с руководством учреждений и учебных заведений

г) Не допускается.

Вопрос 10

Что может применяться для питания групп светильников вместо групповых щитков при использовании шинопроводов в качестве линий питающей осветительной сети, согласно Правилам устройства электроустановок?

а) Индивидуальные модульные учетно-распределительные щитки

б) Только присоединяемые к шинопроводу отдельные аппараты защиты

в) Только присоединяемые к шинопроводу отдельные аппараты управления

г) Присоединяемые к шинопроводу отдельные аппараты защиты и управления.

Билет №8 (3гр)

Вопрос 1

Как определяется первоочередность оказания первой помощи двум и более пострадавшим, в соответствии с приказом Минздрава России от 03.05.2024 № 220н?

а) в первую очередь помощь оказывается первому обнаруженному пострадавшему

б) первоочередность определяется исходя из тяжести их состояния, при этом приоритет должен отдаваться детям (несовершеннолетним)

в) помощь оказывается пострадавшему, который имеет видимые повреждения

г) все ответы неверны.

Вопрос 2

Какими требованиями необходимо руководствоваться при использовании разделительного трансформатора?

а) От разделительного трансформатора разрешается питание одного электроприемника

б) Заземление вторичной обмотки разделительного трансформатора не допускается

в) Корпус трансформатора в зависимости от режима нейтрали питающей электрической сети должен быть заземлен или занулен. В этом случае заземление корпуса электроприемника, присоединенного к разделительному трансформатору, не требуется

г) Всеми перечисленными.

Вопрос 3

В каких случаях запрещается выполнение (возобновление) работ на ВЛ, ВЛЗ, ВЛИ под напряжением?

а) аварийного отключения ВЛ, ВЛЗ, ВЛИ действием защит при производстве работ на токоведущих частях

б) обнаружения повреждения на ВЛ, ВЛЗ, ВЛИ, устранение которого невозможно без нарушения технологии работ под напряжением на токоведущих частях

в) отсутствия или неисправности технических средств и средств защиты

г) Во всех перечисленных случаях.

Вопрос 4

В каком случае, в дополнение к плану эвакуации, должна быть разработана инструкция, определяющая действие персонала по эвакуации людей?

а) На объектах с массовым пребыванием людей

б) На объектах с постоянным пребыванием людей в количестве сорока человек

в) На объектах с постоянным пребыванием людей в количестве тридцати человек

г) На объектах с постоянным пребыванием людей в количестве двадцати и более человек.

Вопрос 5

В какой срок лицо, получившее неудовлетворительную оценку по результатам проверки знаний, должно пройти повторную проверку?

а) Не более одного месяца

б) Не позднее двух недель

в) Вопрос о сроках повторной проверки и о возможности сохранения трудового договора с работником решается руководителем организации.

Вопрос 6

Для проведения проверки знаний руководитель организации должен назначить постоянно действующую комиссию организации в составе не менее:

а) 5 человек

б) 3 человек

в) 7 человек.

Вопрос 7

В отношении каких объектов электроэнергетики владельцем объекта электроэнергетики должно быть организовано и осуществляться оперативно-технологическое управление?

а) В отношении каждого объекта электроэнергетики, в том числе принадлежащего потребителям электрической энергии

б)В отношении каждого объекта электроэнергетики, кроме объектов, принадлежащих потребителям электрической энергии

в) В отношении объектов, принадлежащих потребителям электрической энергии.

Вопрос 8

Каким образом следует устанавливать дату очередной проверки знаний?

а) В зависимости от категории персонала, связанного с эксплуатацией электроустановок

б) Спустя 12 месяцев с даты последней проверки знаний

в) Не регламентируется нормативными документами.

Вопрос 9

Каким должно быть минимальное расстояние в производственных помещениях между газопроводами и трубопроводами с горючими жидкостями, согласно Правилам устройства электроустановок?

а) Не менее 0,25 м

б) Не менее 0,5 м

в) Не менее 0,8 м

г) Не менее 1,0 м.

Вопрос 10

Какой тип опор устанавливается в местах изменения направления трассы воздушной линии электропередачи, согласно Правилам устройства электроустановок?

а) Промежуточные опоры

б) Анкерные опоры

в) Угловые опоры

г) Концевые опоры.

Билет №9 (3гр)

Вопрос 1

Каким должно быть минимальное расстояние в производственных помещениях между параллельно проложенными силовыми кабелями и всякого рода трубопроводами, согласно Правилам устройства электроустановок?

а) Не менее 0,25 м

б) Не менее 0,5 м

в) Не менее 0,8 м

г) Не менее 1,0 м.

Вопрос 2

Допускается ли в кабельном сооружении иметь один выход, согласно Правилам устройства электроустановок?

а) Допускается

б) Не допускается

в) Допускается, но только при длине кабельного сооружения не более 25 м

г) Допускается, но только длине кабельного сооружения не менее 50 м.

Вопрос 3

Какие средства могут использоваться при оказании первой помощи, в соответствии с приказом Минздрава России от 03.05.2024 № 220н?

а) укладки, наборы, комплекты и аптечки для оказания первой помощи с применением медицинских изделий и (или) лекарственных препаратов, требования к комплектации которых утверждаются Министерством здравоохранения Российской Федерации

б) оба ответа верны

в) подручные средства.

Вопрос 4

Кто имеет право проводить обслуживание аккумуляторных батарей и зарядных устройств?

а) Специально обученный персонал, имеющий II группу по электробезопасности

б) Любой работник из числа электротехнического персонала, имеющий III группу по электробезопасности

в) Специально обученный персонал, имеющий III группу по электробезопасности.

Вопрос 5

Каким образом должна быть обеспечена защита от потенциала при работах на проводах, выполняемых с телескопической вышки?

а) Рабочая площадка вышки должна быть с помощью специальной штанги соединена с проводом линии гибким медным проводником сечением не менее 10 мм², а сама вышка заземлена

б) Рабочая площадка вышки должна быть с помощью специальной штанги соединена с проводом линии гибким медным проводником сечением не менее 12 мм², а сама вышка заземлена

в) Рабочая площадка вышки должна быть с помощью специальной штанги соединена с проводом линии гибким медным проводником сечением не менее 16 мм², а сама вышка заземлена

г) Рабочая площадка вышки должна быть с помощью специальной штанги соединена с проводом линии гибким медным проводником сечением не менее 20 мм², а сама вышка заземлена.

Вопрос 6

Какие электроустановки и электрические приборы подлежат отключению по окончании рабочего времени?

а) Дежурное освещение

б) Установки пожаротушения и противопожарного водоснабжения

в) Установки пожарной и охранно-пожарной сигнализации

г) Электроустановки и бытовые электроприборы в помещениях, в которых по окончании рабочего времени отсутствует дежурный персонал.

Вопрос 7

В каких случаях проводится внеплановый производственный инструктаж?

а) При принятии новой или внесении изменений в действующую инструктивно-техническую документацию диспетчерских центров субъекта оперативно-диспетчерского управления, инструктивную документацию организации по вопросам.

б) При внесении изменений в действующие отраслевые акты в сфере электроэнергетики (для персонала объектов по производству электрической энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, - также в сфере теплоснабжения), являющиеся обязательными для использования в работе и исполнения согласно должностным обязанностям (трудовым функциям) работника.

в) по решению руководителя или иного уполномоченного должностного лица организации (ее филиала, представительства) при установлении нарушений работниками требований отраслевых актов и (или) инструктивно-технических документов.

г) в случае непрохождения работником планового производственного инструктажа (по темам пропущенного инструктажа.

д) Во всех перечисленных случаях.

Вопрос 8

Какие вопросы включает программа планового производственного инструктажа?

а) Особенности и режимы эксплуатации оборудования в период его пуска, нормальной работы, останова, консервации.

б) Принципы работы оборудования и устройств (комплексов) РЗА.

в) Вопросы управления электроэнергетическим режимом и иные технологические вопросы.

г) Все перечисленное.

Вопрос 9

С какой периодичностью должен проводиться планово-предупредительный капитальный ремонт ВЛ с деревянными опорами?

а) Не реже 1 раза в 6 лет

б) С периодичностью, приведенной в типовой инструкции по эксплуатации ВЛ

в) Не реже 1 раза в 3 года, а также перед подъемом на опору или сменой деталей

г) Не реже 1 раза в 5 лет.

Вопрос 10

В какие сроки должна проводиться очередная проверка знаний для электротехнического персонала, непосредственно организующего и проводящего работы по обслуживанию действующих электроустановок или выполняющего в них наладочные, электромонтажные, ремонтные работы или профилактические испытания?

а) Не реже одного раза в три года

б) Не реже одного раза в два года

в) Не реже одного раза в 18 месяцев

г) Не реже одного раза в 12 месяцев.

Билет №10 (3гр)

Вопрос 1

Допускается ли оказание помощи пострадавшему в принятии лекарственных препаратов для медицинского применения, назначенных ему ранее лечащим врачом, в соответствии с приказом Минздрава России от 03.05.2024 № 220н?

а) прием лекарственных препаратов пострадавшим допускается только при разрешении персонала скорой помощи

б) Допускается

в) Не допускается ни в каком случае.

Вопрос 2

В каких электроустановках могут выполняться работы в порядке текущей эксплуатации?

а) В электроустановках напряжением до 1000 В

б) В электроустановках напряжением до и выше 1000 В

в) В любых электроустановках

г) Только в электроустановках напряжением не выше 380 В.

Вопрос 3

Какие работы из перечисленных можно отнести к работам, выполняемым в порядке текущей эксплуатации в электроустановках напряжением до 1000 В?

а) Снятие и установка электросчетчиков, других приборов и средств измерений

б) Ремонт пусковой и коммутационной аппаратуры, установленной на щитках

в) Замена ламп и чистка светильников на высоте более 2,5 м

г) Любые из перечисленных работ.

Вопрос 4

Куда должны складываться использованные промасленные обтирочные материалы?

а) В контейнеры из негорючего материала с закрывающейся крышкой

б) В специальные контейнеры вместимостью не более 1,0 м3 с надписью "Для ветоши"

в) В деревянные закрывающиеся ящики обработанные огнезащитными составами вместимостью не более 1,5 м3 с надписью "Для ветоши"

г) В металлические ведра с крышкой и надписью "Для ветоши".

Вопрос 5

Кто несет ответственность за действия работника, допущенного к дублированию на рабочем месте?

а) Сам работник, допущенный к дублированию, так и работник, под руководством и контролем которого проводится дублирование.

б) Только сам работник.

в) Руководитель организации.

г) Инспектор Ростехнадзора.

Вопрос 6

Какая продолжительность дублирования конкретного работника при подготовке по новой должности?

а) Не менее 5 рабочих смен.

б) Не менее 7 рабочих смен.

в) Не менее 12 рабочих смен.

г) Не менее 4 рабочих смен.

Вопрос 7

Что из представленного перечня не относится к обязанностям оперативного персонала?

а) Оперативный персонал должен осуществлять контроль соответствия эксплуатационного состояния устройств РЗА схемам первичных соединений объекта электроэнергетики

б) Оперативный персонал должен фиксировать факты срабатывания устройств РЗА и передавать необходимую информацию персоналу

в) Оперативный персонал должен обеспечивать ведение учета всех случаев срабатывания и отказа срабатывания устройств РЗА в соответствии с Правилами технического учета и анализа функционирования РЗА.

Вопрос 8

У каких категорий работников необходимо проводить первичную проверку знаний?

а) Впервые поступивших на работу, связанную с обслуживанием электроустановок, или при перерыве в работе более 3 лет

б) Впервые поступивших на работу, связанную с обслуживанием электроустановок, или при перерыве в работе более 2 лет

в) Впервые поступивших на работу, связанную с обслуживанием электроустановок, или при перерыве в работе более 1 года.

Вопрос 9

Что может применяться для питания групп светильников вместо групповых щитков при использовании шинопроводов в качестве линий питающей осветительной сети, согласно Правилам устройства электроустановок?

а) Индивидуальные модульные учетно-распределительные щитки

б) Только присоединяемые к шинопроводу отдельные аппараты защиты

в) Только присоединяемые к шинопроводу отдельные аппараты управления

г) Присоединяемые к шинопроводу отдельные аппараты защиты и управления.

Вопрос 10

На какие виды делится аварийное освещение, согласно Правилам устройства электроустановок?

а) Дежурное освещение и эвакуационное освещение

б) Общее освещение и сигнальное освещение

в) Освещение безопасности и эвакуационное освещение

г) Рабочее освещение и комбинированное освещение.

Билет №11 (3гр)

Вопрос 1

Светильники какого минимального класса защиты допускается применять (за исключением светильников, обслуживаемых с кранов) в помещениях с повышенной опасностью и особо опасных помещениях при высоте установки светильников общего освещения над полом или площадкой обслуживания менее 2,5 м при условии, что цепь защищена устройством защитного отключения, согласно Правилам устройства электроустановок?

а) Класса защиты 0

б) Класса защиты 1

в) Класса защиты 2

г) Класса защиты 3.

Вопрос 2

Светильники с какими лампами рекомендуется применять для аварийного освещения, согласно Правилам устройства электроустановок?

а) С ртутно-вольфрамовыми лампами или ртутными лампами типа ДРЛ

б) С лампами накаливания или люминесцентными лампами

в) Только с люминесцентными лампами

г) Только с ртутно-вольфрамовыми лампами.

Вопрос 3

Перечислите состояния, при которых не оказывается первая помощь в соответствии с приказом Минздрава России от 03.05.2024 № 220н?

а) Отсутствие сознания, остановка дыхания и кровообращения

б) Наружные кровотечения, травмы, ранения и поражения, вызванные механическими, химическими, электрическими, термическими поражающими факторами, воздействием излучения.

в) Степень сильного алкогольного опьянения, нарушение координации.

г) все ответы неверны.

Вопрос 4

Сколько схем существует для обеспечения безопасности персонала при выполнении работ под напряжением на токоведущих частях согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок?

а) Одна

б) Две

в) Три

Вопрос 5

При совместном производстве нескольких видов работ, по которым требуется оформление наряда-допуска, допускается ли оформление единого наряда-допуска?

а) Да

б) Нет

Вопрос 6

С какой периодичностью на объектах с массовым пребыванием людей должны проводиться практические тренировки по эвакуации людей при пожаре?

а) Не реже одного раза в полугодие

б) Не реже одного раза в девять месяцев

в) Не реже одного раза в год

г) Не реже одного раза в три месяца.

Вопрос 7

В каких случаях может быть отозван допуск к самостоятельной работе?

а) Неудовлетворительной оценки, полученной работником по результатам проверки знаний.

б) Заключений (актов) комиссий, расследовавших несчастные случаи, аварии в электроэнергетике, пожары, инциденты.

в) Неудовлетворительной оценки, полученной работником повторно на индивидуальной противоаварийной или противопожарной тренировке.

г) Во всех перечисленных случаях.

Вопрос 8

Какой срок действия допуска к самостоятельной работе категорий диспетчерского, оперативного, оперативно-ремонтного и ремонтного персонала?

а) До очередной проверки знаний.

б) На 1 год.

в) На 6 месяцев.

г) На 2 года.

Вопрос 9

В каких случаях допускается последовательное соединение заземляющими проводниками нескольких элементов установки?

а) Такое соединение не допускается

б) Допускается для электроустановок постоянного напряжения 127 В, находящихся в помещениях без повышенной опасности

в) Допускается для электроустановок переменного напряжения до 300 В, при сечении заземляющего проводника не менее 25 мм2

г) Допускается для электроустановок переменного напряжения до 300 В, при присоединении к одному заземляющему проводнику не более трех элементов установки.

Вопрос 10

Каким образом должен выполняться ремонт электрооборудования и аппаратов, непосредственно связанных с технологическими агрегатами?

а) Должен выполняться одновременно с ремонтом таких агрегатов

б) Должен выполняться сначала ремонт основного электрооборудования

в) Должны быть ранее отремонтированы аппараты, непосредственно связанные с основным оборудованием

г) Не регламентируется нормативными документами.

Билет №12 (3гр)

Вопрос 1

Укажите последовательность действий по проведению сердечно-легочной реанимации и поддержанию проходимости дыхательных путей при отсутствии у пострадавшего признаков жизни (дыхания, кровообращения), в соответствии с приказом Минздрава России от 03.05.2024 № 220н.

а) 1) удалить слизь и содержимое желудка; 2) приподнять ноги и расстегнуть поясной ремень, при возможности положить холод на живот

б) призыв окружающих лиц (при их наличии) для содействия оказанию первой помощи, вызов скорой медицинской помощи; проведение сердечно-легочной реанимации на твердой ровной поверхности; использование автоматического наружного дефибриллятора (при наличии); при появлении у пострадавшего признаков жизни - выполнение мероприятий по поддержанию проходимости дыхательных путей.

в) 1) убедиться в отсутствии пульса на сонной артерии; 2) убедиться в отсутствии признаков дыхания; 3) освободить грудную клетку от одежды и расстегнуть поясной ремень

г) все ответы неверны.

Вопрос 2

Как должны выполняться работы по расчистке трассы воздушной линии электропередачи от деревьев согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок?

а) Только по распоряжению

б) Только по плану производства работ

в) Только по наряду-допуску

г) По наряду-допуску или распоряжению.

Вопрос 3

У кого могут быть на учете ключи от электроустановок, не имеющих местного оперативного персонала?

а) У административно-технического персонала

б) У руководящих работников и специалистов организации

в) У специалистов по охране труда организации.

Вопрос 4

С какой периодичностью должна проводиться перекатка пожарных рукавов?

а) Не реже 1 раза в год

б) Не реже 1 раза в два года

в) Не реже 1 раза в три года.

Вопрос 5

Каким образом выставляется итоговая оценка при прохождении проверки знаний с использованием программного обеспечения и получения неудовлетворительной оценки автоэкзаменатора?

а) Устанавливаться комиссией по проверке знаний по результатам устного опроса работника.

б) Проводится дополнительное тестирование знаний с использованием программного обеспечения через 3 дня.

в) Проводится дополнительное тестирование знаний с использованием программного обеспечения через 7 дней.

г) Проводится дополнительное тестирование знаний с использованием программного обеспечения через 10 дней.

Вопрос 6

Кем утверждается график очередной проверки знаний в организации?

а) Председателями комиссий, в которых будет проводиться проверка знаний

б) Руководителем организации.

в) Инспектор Ростехнадзора.

Вопрос 7

Чем должны отличатся светильники аварийного освещения от светильников рабочего освещения?

а) Знаками или окраской

б) Исполнением и сроком службы

в) Уровнем светового потока и отсутствием слепящего воздействия

г) Источником света.

Вопрос 8

В каком случае в производственные инструкции должны быть внесены изменения и дополнения? Укажите правильные ответы.

а) Изменения состава ЛЭП, оборудования и устройств

б) Изменения режимов и условий эксплуатации электрооборудования

в) Смены формы собственности или собственника предприятия.

Вопрос 9

Совместная прокладка каких проводов и кабелей не допускается в стальных и других механических прочных трубах, рукавах, коробах, лотках и замкнутых каналах строительных конструкций зданий, согласно Правилам устройства электроустановок?

а) Силовых и контрольных кабелей цепей нескольких машин, панелей, щитов, пультов, связанных технологическим процессом

б) Взаиморезервируемых проводов и кабелей

в) Проводов и кабелей цепей нескольких групп одного вида освещения (рабочего или аварийного) с общим числом проводов в трубе, не более восьми

г) Проводов и кабелей осветительных цепей до 42 В с цепями выше 42 В, при условии заключения проводов цепей до 42 В в отдельную изоляционную трубу.

Вопрос 10

Каким образом должно быть выполнено присоединение заземляющих и нулевых защитных проводников, и проводников уравнивания потенциалов к открытым проводящим частям, согласно Правилам устройства электроустановок?

а) Только при помощи сварки

б) При помощи болтовых соединений или сварки

в) При помощи болтовых соединений или гибких проводников.

Билет №13 (3гр)

Вопрос 1

Каким должно быть минимальное сечение отдельно проложенных защитных алюминиевых проводников, согласно Правилам устройства электроустановок?

а) 2,5 мм2

б) 4 мм2

в) 8 мм2

г) 14 мм2

д) 16 мм2

Вопрос 2

Какое минимальное сечение должен иметь медный заземляющий проводник, присоединяющий заземлитель рабочего (функционального) заземления, к главной заземляющей шине в электроустановках напряжением до 1 кВ, согласно Правилам устройства электроустановок?

а) 2,5 мм2

б) 6 мм2

в) 7,5 мм2

г) 10 мм2

Вопрос 3

Как определяется первоочередность оказания первой помощи двум и более пострадавшим, в соответствии с приказом Минздрава России от 03.05.2024 № 220н?

а) в первую очередь помощь оказывается первому обнаруженному пострадавшему

б) первоочередность определяется исходя из тяжести их состояния, при этом приоритет должен отдаваться детям (несовершеннолетним)

в) помощь оказывается пострадавшему, который имеет видимые повреждения

г) все ответы неверны.

Вопрос 4

Что запрещено работнику при выполнении работ с применением переносного электроинструмента?

а) Выполнять тестирование устройства защитного отключения

б) Проверять комплектность и надежность крепления деталей

в) Проверять исправность цепи заземления у машин I класса

г) Разбирать ручные электрические машины и электроинструмент, производить какой-либо ремонт.

Вопрос 5

Каковы условия применения электроинструмента класса II в особо опасных помещениях?

а) Без применения электрозащитных средств при подключении через устройство защитного отключения

б) Без применения электрозащитных средств

в) С применением хотя бы одного электрозащитного средства

г) Не допускается применять.

Вопрос 6

Какой минимальный срок стажировки на каждом рабочем месте?

а) 7 рабочих дней (смены).

б) 5 рабочих дней (смены).

в) 2 рабочих дня (смены).

г) 10 рабочих дней (смены).

Вопрос 7

Какие требования в процессе стажировки оперативный, оперативно-ремонтный и ремонтный персонал должен усвоить?

а) Только требования отраслевых актов.

б) Только требования инструктивно-технических документов в сфере электроэнергетики.

в)Требования отраслевых актов и инструктивно-технических документов в сфере электроэнергетики и теплоснабжения.

Вопрос 8

Какие электроустановки и электрические приборы подлежат отключению по окончании рабочего времени?

а) Дежурное освещение

б) Установки пожаротушения и противопожарного водоснабжения

в) Установки пожарной и охранно-пожарной сигнализации

г) Электроустановки и бытовые электроприборы в помещениях, в которых по окончании рабочего времени отсутствует дежурный персонал.

Вопрос 9

В каких случаях допускается последовательное соединение заземляющими проводниками нескольких элементов установки?

а) Такое соединение не допускается

б) Допускается для электроустановок постоянного напряжения 127 В, находящихся в помещениях без повышенной опасности

в) Допускается для электроустановок переменного напряжения до 300 В, при сечении заземляющего проводника не менее 25 мм2

г) Допускается для электроустановок переменного напряжения до 300 В, при присоединении к одному заземляющему проводнику не более трех элементов установки.

Вопрос 10

Кто обязан обеспечивать подготовку оперативно-ремонтного персонала для эксплуатации электроустановок потребителей согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12 августа 2022 № 811?

а) Сам работник

б) Поставщик энергии

в) Потребитель электрической энергии

г) Органы местного самоуправления.

Билет №14 (3гр)

Вопрос 1

Допускается ли оказание помощи пострадавшему в принятии лекарственных препаратов для медицинского применения, назначенных ему ранее лечащим врачом, в соответствии с приказом Минздрава России от 03.05.2024 № 220н?

а) прием лекарственных препаратов пострадавшим допускается только при разрешении персонала скорой помощи

б) Допускается

в) Не допускается ни в каком случае.

Вопрос 2

На кого распространяются Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок?

а) На работников промышленных предприятий, в составе которых имеются электроустановки

б) На работников организаций независимо от форм собственности и организационно-правовых форм и других физических лиц, занятых техническим обслуживанием электроустановок, проводящих в них оперативные переключения, организующих и выполняющих испытания и измерения

в) На работодателей - юридических и физических лиц независимо от их организационно-правовых форм и работников из числа электротехнического, электротехнологического и неэлектротехнического персонала

г) На работников всех организаций независимо от формы собственности, занятых техническим обслуживанием электроустановок и выполняющих в них строительные, монтажные и ремонтные работы.

Вопрос 3

Право проведения каких работ должно быть зафиксировано в удостоверении о проверке знаний правил работы в электроустановках в графе «Свидетельство на право проведения специальных работ»?

а) Отсоединение и присоединение кабеля, проводов электродвигателя и отдельных электроприемников инженерного оборудования зданий и сооружений

б) Ремонт пусковой и коммутационной аппаратуры

в) Ремонт отдельно расположенных магнитных станций и блоков управления, уход за щеточным аппаратом электрических машин и смазка подшипников

г) Работы, выполняемые со снятием рабочего напряжения с электроустановки или ее части с прикосновением к токоведущим частям, находящимся под наведенным напряжением более 25 В на рабочем месте или на расстоянии от этих токоведущих частей менее допустимого.

Вопрос 4

Куда должны складываться использованные промасленные обтирочные материалы?

а) В контейнеры из негорючего материала с закрывающейся крышкой

б) В специальные контейнеры вместимостью не более 1,0 м3 с надписью "Для ветоши"

в) В деревянные закрывающиеся ящики обработанные огнезащитными составами вместимостью не более 1,5 м3 с надписью "Для ветоши"

г) В металлические ведра с крышкой и надписью "Для ветоши".

Вопрос 5

Укажите, в какие сроки проводится проверка знаний вновь назначенных на должность работников, относящихся к категории административно-технического персонала или вспомогательного персонала?

а) Hе позднее одного месяца после назначения на должность

б) Не позднее cрока, определенного программой подготовки на должность вновь назначенного работника

в) Не позднее cрока, определенного приказом по предприятию в зависимости от квалификации вновь назначенного работника.

Вопрос 6

От каких факторов зависит необходимость и длительность каждого этапа подготовки по новой должности оперативного персонала?

а) От всего перечисленного

б) От уровня профессионального образования работника и уровня его знаний

в) От стажа практической работы по смежным должностям

г) От технической сложности объекта.

Вопрос 7

С какой периодичностью должен быть организован осмотр оборудования распределительных устройств без отключения от сети на объектах с постоянным дежурством персонала?

а) Не реже 1 раза в 1 сутки

б) Один раз в 3 суток

в) Один раз в 7 дней

г) Один раз в месяц

Вопрос 8

Кто обязан обеспечивать содержание электроустановок в исправном состоянии и их безопасную эксплуатацию согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12 августа 2022 № 811?

а) Потребитель электрической энергии

б) Собственник участка, на котором расположена электроустановка

в) Изготовитель электроустановки.

Вопрос 9

Как классифицируются помещения в отношении опасности поражения людей электрическим током, согласно Правилам устройства электроустановок?

а) Помещения без повышенной опасности и помещения с повышенной опасностью

б) Помещения без повышенной опасности, помещения с повышенной опасностью, особо опасные помещения

в) Неопасные, опасные и особо опасные помещения

г) Неопасные, малоопасные, опасные и особо опасные помещения.

Вопрос 10

Какие помещения называются сырыми, согласно Правилам устройства электроустановок?

а) Помещения, в которых относительная влажность воздуха не превышает 60%

б) Помещения, в которых относительная влажность воздуха превышает 75%

в) Помещения, в которых относительная влажность воздуха не превышает 70%

г) Помещения, в которых относительная влажность воздуха превышает 65%.

Билет №15

Вопрос 1

Какие помещения относятся к влажным, согласно Правилам устройства электроустановок?

а) Помещения, в которых относительная влажность воздуха больше 60 %, но не превышает 75%

б) Помещения, в которых относительная влажность воздуха в пределах 80%

в) Помещения, в которых относительная влажность воздуха больше 75 %, но не превышает 90%

г) Помещения, в которых относительная влажность воздуха близка к 100%.

Вопрос 2

Какие помещения называются сухими, согласно Правилам устройства электроустановок?

а) Помещения, в которых относительная влажность воздуха не превышает 60%

б) Помещения, в которых относительная влажность воздуха не превышает 75%

в) Помещения, в которых относительная влажность воздуха не превышает 70%

г) Помещения, в которых относительная влажность воздуха близка к 65%.

Вопрос 3

В каком случае допускается оказание первой помощи, в соответствии с приказом Минздрава России от 03.05.2024 № 220н?

а) по окончании проведения сердечно-легочной реанимации и появления признаков жизни

б) если отсутствует выраженный до начала оказания первой помощи отказ гражданина или его законного представителя от оказания первой помощи

в) после осмотра пострадавшего и временной остановки наружного кровотечения

г) Все ответы неверны.

Вопрос 4

Какую группу по электробезопасности должны иметь работники из числа оперативного персонала, единолично обслуживающие электроустановки напряжением до 1000 В?

а) Группу не ниже III

б) Группу II

в) Группу II или III.

Вопрос 5

Какую группу по электробезопасности должны иметь работники из числа оперативного персонала, единолично обслуживающие электроустановки напряжением выше 1000 В?

а) Cтаршие по смене должны иметь группу по электробезопасности не ниже III, остальные работники в смене - группу не ниже II

б) Старшие по смене должны иметь группу не ниже IV, остальные работники в смене - группу не ниже III

в) Cтаршие по смене должны иметь группу не ниже II и остальные работники в смене - группу не ниже II.

Вопрос 6

Какое обучение в обязательном порядке должны пройти сотрудники, чтобы получить допуск к работе на объекте?

а) Обучение на курсах повышения квалификации по специальности

б) Обучение правилам действия в чрезвычайных ситуациях

в) Обучение и инструктаж по санитарно-гигиеническим правилам

г) Обучение мерам пожарной безопасности.

Вопрос 7

В каких случаях проводится внеочередная проверка знаний?

а) В любом из перечисленных случаев

б) При нарушении работниками требований нормативных актов по охране труда

в) При переводе работника на новую должность (для рабочих - на новое рабочее место)

г) При перерыве в работе в данной должности более 6 месяцев.

Вопрос 8

В какой срок лицо, получившее неудовлетворительную оценку по результатам проверки знаний, должно пройти повторную проверку?

а) Не более одного месяца

б) Не позднее двух недель

в) Вопрос о сроках повторной проверки и о возможности сохранения трудового договора с работником решается руководителем организации.

Вопрос 9

Что из представленного перечня не относится к обязанностям оперативного персонала?

а) Оперативный персонал должен осуществлять контроль соответствия эксплуатационного состояния устройств РЗА схемам первичных соединений объекта электроэнергетики

б) Оперативный персонал должен фиксировать факты срабатывания устройств РЗА и передавать необходимую информацию персоналу

в) Оперативный персонал должен обеспечивать ведение учета всех случаев срабатывания и отказа срабатывания устройств РЗА в соответствии с Правилами технического учета и анализа функционирования РЗА.

Вопрос 10

Какая периодичность проверки знаний по электробезопасности установлена для электротехнического персонала, непосредственно организующего и проводящего работы по обслуживанию действующих электроустановок?

а) Не реже одного раза в год

б) Не реже одного раза в два года

в) Не реже одного раза в три года

г) Не реже одного раза в пять лет.