Билет №1 (ЭТЛ)

Вопрос 1

Что запрещается при выполнении работ на измерительных трансформаторах тока?

а) До окончания монтажа вторичных цепей, устройств релейной защиты и электроавтоматики замыкать замкнутыми накоротко вторичные обмотки трансформаторов тока

б) При проверке полярности вторичных обмоток присоединять прибор, указывающий полярность к зажимам вторичной обмотки до подачи импульса в первичную обмотку трансформаторов тока

в) Использовать шины в цепи первичной обмотки трансформаторов тока в качестве токоведущих при монтажных и сварочных работах

Вопрос 2

Что недопустимо при работе на электрофильтрах?

а) Включать механизмы встряхивания для опробования и регулировки во время нахождения работников в электрофильтре, если это не оговорено в строке «Отдельные указания» наряда-допуска

б) Отключать и заземлять все питающие агрегаты и кабели остальных секций при проведении работ в любой секции электрофильтра, на резервной шине

в) Снимать статический заряд с электрофильтра и питающих кабелей посредством заземления после его отключения

г) Проводить осмотры и техническое обслуживание электрофильтра согласно инструкций

Вопрос 3

Укажите последовательность действий по проведению сердечно-легочной реанимации и поддержанию проходимости дыхательных путей при отсутствии у пострадавшего признаков жизни (дыхания, кровообращения), в соответствии с приказом Минздрава России от 03.05.2024 № 220н.

а) удалить слизь и содержимое желудка; 2) приподнять ноги и расстегнуть поясной ремень, при возможности положить холод на живот

б) призыв окружающих лиц (при их наличии) для содействия оказанию первой помощи, вызов скорой медицинской помощи;

проведение сердечно-легочной реанимации на твердой ровной поверхности;

использование автоматического наружного дефибриллятора (при наличии);

при появлении у пострадавшего признаков жизни - выполнение мероприятий по поддержанию проходимости дыхательных путей.

в) 1) убедиться в отсутствии пульса на сонной артерии; 2) убедиться в отсутствии признаков дыхания; 3) освободить грудную клетку от одежды и расстегнуть поясной ремень

г) все ответы неверны

Вопрос 4

На кого распространяются Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок?

а) На работников промышленных предприятий, в составе которых имеются электроустановки

б) На работников организаций независимо от форм собственности и организационно-правовых форм и других физических лиц, занятых техническим обслуживанием электроустановок, проводящих в них оперативные переключения, организующих и выполняющих испытания и измерения

в) На работодателей - юридических и физических лиц независимо от их организационно-правовых форм и работников из числа электротехнического, электротехнологического и неэлектротехнического персонала

г) На работников всех организаций независимо от формы собственности, занятых техническим обслуживанием электроустановок и выполняющих в них строительные, монтажные и ремонтные работы

Вопрос 5

Какое обучение в обязательном порядке должны пройти сотрудники, чтобы получить допуск к работе на объекте?

а) Обучение на курсах повышения квалификации по специальности

б) Обучение правилам действия в чрезвычайных ситуациях

в) Обучение и инструктаж по санитарно-гигиеническим правилам

г) Обучение мерам пожарной безопасности

Вопрос 6

Укажите, в какие сроки проводится проверка знаний вновь назначенных на должность работников, относящихся к категории административно-технического персонала или вспомогательного персонала?

а) Hе позднее одного месяца после назначения на должность

б) Не позднее cрока, определенного программой подготовки на должность вновь назначенного работника

в) Не позднее cрока, определенного приказом по предприятию в зависимости от квалификации вновь назначенного работника

Вопрос 7

Необходима запись о допуске на подготовленное рабочее место в оперативном журнале согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок?

а) Да

б) Нет

в) Правилами не оговорено

Вопрос 8

Что представляет собой электропроводка согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12 августа 2022 № 811?

а) Совокупность проводов и кабелей с относящимися к ним креплениями, установочными и защитными деталями, проложенных по поверхности или внутри конструктивных строительных элементов

б) Совокупность проводов и кабелей с относящимися к ним креплениями, установочными и защитными деталями, проложенных по поверхности конструктивных строительных элементов

в) Совокупность проводов и кабелей с относящимися к ним креплениями, установочными и защитными деталями, проложенных внутри конструктивных строительных элементов.

Вопрос 9

Кто допускается к проведению испытаний электрооборудования с подачей повышенного напряжения от постороннего источника?

а) Работники, прошедшие специальную подготовку и проверку знаний и требований комиссией, в состав которой включаются специалисты по испытаниям оборудования, имеющие группу V - в электроустановках напряжением выше 1000 В и группу IV - в электроустановках напряжением до 1000 В

б) Электротехнический персонал, имеющий группу V - в электроустановках напряжением выше 1000 В и группу IV - в электроустановках напряжением до 1000 В

в) Работники, прошедшие специальную подготовку и проверку знаний по электробезопасности и охране труда при эксплуатации электроустановок

Вопрос 10

Каким должно быть минимальное расстояние в свету от кабеля, проложенного непосредственно в земле, до фундаментов зданий и сооружений, согласно Правилам устройства электроустановок?

а) 0,4 м

б) 0,5 м

в) 0,6 м

Билет №2 (ЭТЛ)

Вопрос 1

При каком количестве силовых кабелей, идущих в одном направлении, рекомендуется их прокладка в туннелях, по эстакадам и в галереях, согласно Правилам устройства электроустановок?

а) Менее 5

б) Не более 10

в) Более 20

Вопрос 2

Какую группу должен иметь член бригады, занятый испытаниями электрооборудования?

а) Может иметь группу II

б) Группу IV

в) Группу III

Вопрос 2

Кому разрешается единолично проводить массовые испытания материалов и изделий с использованием стационарных испытательных установок, у которых токоведущие части закрыты сплошными или сетчатыми ограждениями, а двери снабжены блокировкой?

а) Работнику, имеющему группу III

б) Работнику, имеющему группу III до и выше 1000 В

в) Работнику, имеющему группу не ниже IV и права оперативно-ремонтного персонала

Вопрос 3

Что должна обеспечить блокировка дверей, ведущая в часть испытательной установки напряжением выше 1000 В?

а) Снятие напряжения с испытательной схемы в случае открывания двери

б) Подачу звукового сигнала в случае открывания двери

в) Включение заземляющего ножа

Вопрос 4

В каком случае работники, выставленные для охраны испытательной установки и испытываемого оборудования могут покинуть свой пост?

а) Если на рабочем месте будут находиться два члена бригады с группой III

б) При неблагоприятных погодных условиях

в) Только с разрешения производителя работ

Вопрос 5

Перечислите способы по временной остановке наружного кровотечения, в соответствии с приказом Минздрава России от 03.05.2024 № 220н.

а) прижать к ране сложенную чистую ткань или бинт; 2) уложить пострадавшего в горизонтальное положение; 3) использовать пальцевое прижатие раны; 4) фиксировать повязку косынкой, платком или шапкой-ушанкой

б) пальцевое прижатие артерии; 2) наложение жгута; 3) максимальное сгибание конечности в суставе; 5) прямое давление на рану; 6) наложение давящей повязки.

в) 1) прямое давление на рану; 2) если прямое давление на рану невозможно, опасно или неэффективно (инородное тело в ране, открытый перелом с выступающими в рану костными отломками), наложение давящей повязки (в том числе с фиксацией инородного тела) и (или) кровоостанавливающего жгута; 3) если кровотечение остановлено прямым давлением на рану - наложение давящей повязки; 4) при обширном повреждении конечности, отрыве конечности, если кровотечение не останавливается при прямом давлении на рану и (или) давящая повязка неэффективна - наложение кровоостанавливающего жгута."

г) Все ответы неверны.

Вопрос 6

Необходима запись о допуске на подготовленное рабочее место в оперативном журнале согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок?

а) Да

б) Нет

в) Правилами не оговорено

Вопрос 7

В каком случае, в дополнение к плану эвакуации, должна быть разработана инструкция, определяющая действие персонала по эвакуации людей?

а) На объектах с массовым пребыванием людей

б) На объектах с постоянным пребыванием людей в количестве сорока человек

в) На объектах с постоянным пребыванием людей в количестве тридцати человек

г) На объектах с постоянным пребыванием людей в количестве двадцати и более человек

Вопрос 8

Для какой категории персонала производственный инструктаж является обязательным?

а) Диспетчерского, оперативного, оперативно-ремонтного и ремонтного персонала.

б) Административно-технического персонала.

в) Только для технического персонала.

г) Для всех.

Вопрос 9

С какой периодичностью должен быть организован осмотр оборудования распределительных устройств без отключения от сети на объектах с постоянным дежурством персонала?

а) Не реже 1 раза в 1 сутки

б) Один раз в 3 суток

в) Один раз в 7 дней

г) Один раз в месяц

Вопрос 10

Каким должно быть минимальное сечение отдельно проложенных защитных алюминиевых проводников, согласно Правилам устройства электроустановок?

а) 2,5 мм2

б) 4 мм2

в) 8 мм2

г) 14 мм2

д) 16 мм2

Билет №3 (ЭТЛ)

Вопрос 1

Какое минимальное сечение должен иметь медный заземляющий проводник, присоединяющий заземлитель рабочего (функционального) заземления, к главной заземляющей шине в электроустановках напряжением до 1 кВ, согласно Правилам устройства электроустановок?

а) 2,5 мм2

б) 6 мм2

в) 7,5 мм2

г) 10 мм2

Вопрос 2

Какие из перечисленных требований должны быть выполнены при испытаниях КЛС повышенным напряжением?

а) Перед подачей испытательного напряжения на кабель ответственный руководитель работ должен предупредить по телефону членов бригады о начале испытаний. Во время испытаний телефонный аппарат у ответственного руководителя работ должен быть отключен

б) Испытываемый участок должен быть ограничен. На участках КЛС, не подвергаемых испытаниям, все соединения между ними должны быть сняты

в) Работники, находящиеся во время испытаний электрической прочности изоляции на разных концах КЛС, должны иметь между собой связь

г) Телефонные разговоры должны проводиться при отсутствии испытательного напряжения на кабеле и только по получении вызова от ответственного руководителя работ. Не разрешается дотрагиваться до телефонного аппарата и соединительных проводов при испытаниях

д) Должны быть выполнены все перечисленные требования.

Вопрос 3

Что может использоваться в качестве РЕ-проводников в открытых проводящих частях электроустановок напряжением до 1000 В, согласно Правилам устройства электроустановок?

а) Стальные трубы электропроводок

б) Свинцовые оболочки проводов и кабелей

в) Водопроводные трубы при наличии в них изолирующих вставок

г) Трубы канализации и центрального отопления

Вопрос 4

Разрешается ли производителю работ при работах в цепях и устройствах релейной защиты оперировать коммутационными аппаратами, если они находятся под напряжением, а работа регламентирована распоряжением?

а) Правилами запрещено

б) Разрешается оперировать только если работа оформлена нарядом-допуском

в) Разрешается оперировать с разрешения оперативного персонала

г) Разрешается оперировать с разрешения лица, ответственного за производство работ.

Вопрос 5

Какую группу должен иметь производитель работ, занятый испытаниями электрооборудования?

а) Не ниже III

б) Не ниже V

в) Группу IV

Вопрос 6

Перечислите состояния, при которых не оказывается первая помощь в соответствии с приказом Минздрава России от 03.05.2024 № 220н?

а) Отсутствие сознания, остановка дыхания и кровообращения

б) Наружные кровотечения, травмы, ранения и поражения, вызванные механическими, химическими, электрическими, термическими поражающими факторами, воздействием излучения.

в) Степень сильного алкогольного опьянения, нарушение координации.

г) все ответы неверны.

Вопрос 7

На какое расстояние не допускается приближаться незащищенными от поражения электрическим током частями тела к токоведущим частям, находящихся под напряжением при выполнении работ методом «в изоляции»?

а) менее 100 мм

б) менее 150 мм

в) менее 120 мм

Вопрос 8

С какой периодичностью должна проводиться перекатка пожарных рукавов?

а) Не реже 1 раза в год

б) Не реже 1 раза в два года

в) Не реже 1 раза в три года

Вопрос 9

В каких случаях проводится внеплановый производственный инструктаж?

а) При принятии новой или внесении изменений в действующую инструктивно-техническую документацию диспетчерских центров субъекта оперативно-диспетчерского управления, инструктивную документацию организации по вопросам.

б) При внесении изменений в действующие отраслевые акты в сфере электроэнергетики (для персонала объектов по производству электрической энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, - также в сфере теплоснабжения), являющиеся обязательными для использования в работе и исполнения согласно должностным обязанностям (трудовым функциям) работника.

в) по решению руководителя или иного уполномоченного должностного лица организации (ее филиала, представительства) при установлении нарушений работниками требований отраслевых актов и (или) инструктивно-технических документов.

г) в случае непрохождения работником планового производственного инструктажа (по темам пропущенного инструктажа.

д) Во всех перечисленных случаях.

Вопрос 10

В каких документах должны быть установлены обязанности должностных лиц потребителя по проведению работы с персоналом?

а) В организационно-распорядительном документе потребителя, указаны в должностных инструкциях и положениях о подразделениях (службах)

б) Исключительно в организационно-распорядительном документе потребителя

в) Только в должностных инструкциях

г) В положениях о подразделениях (службах).

Билет 4 (ЭТЛ)

Вопрос 1

"Укажите перечень исчерпывающих мероприятий по оказанию первой помощи, в соответствии с приказом Минздрава России от 03.05.2024 № 220н."

а) "1. Проведение оценки обстановки и обеспечение безопасных условий для оказания первой помощи.

2. Проведение обзорного осмотра пострадавшего (пострадавших) для выявления продолжающегося наружного кровотечения. При необходимости осуществление мероприятий по временной остановке наружного кровотечения одним или несколькими способами.

3. Определение наличия признаков жизни у пострадавшего.

4. Проведение сердечно-легочной реанимации и поддержание проходимости дыхательных путей.

5. Проведение подробного осмотра и опроса пострадавшего (при наличии сознания) для выявления признаков травм, ранений, отравлений, укусов или ужаливаний ядовитых животных, поражений, вызванных механическими, химическими, электрическими, термическими поражающими факторами, воздействием излучения, и других состояний, угрожающих его жизни и здоровью:

6. Выполнение мероприятий по оказанию первой помощи пострадавшему в зависимости от характера травм, ранений, отравлений, укусов или ужаливании ядовитых животных, поражений, вызванных механическими, химическими, электрическими, термическими поражающими факторами, воздействием излучения, и других состояний, угрожающих его жизни и здоровью.

7. Оказание помощи пострадавшему в принятии лекарственных препаратов для медицинского применения, назначенных ему ранее лечащим врачом.

8. Придание и поддержание оптимального положения тела пострадавшего.

9. Вызов скорой медицинской помощи (если вызов скорой медицинской помощи не был осуществлен ранее), осуществление контроля состояния пострадавшего (наличия сознания, дыхания, кровообращения и отсутствия наружного кровотечения), оказание пострадавшему психологической поддержки, перемещение, транспортировка пострадавшего, передача пострадавшего выездной бригаде скорой медицинской помощи, медицинской организации, специальным службам, сотрудники которых обязаны оказывать первую помощь в соответствии с федеральными законами или иными нормативными правовыми актами.

б) 1) Вызов скорой медицинской помощи, других специальных служб, сотрудники которых обязаны оказывать первую помощь; 2) Определение наличия сознания у пострадавшего; 3) Восстановление проходимости дыхательных путей и определение признаков жизни у пострадавшего; 4) Мероприятия по проведению сердечно-легочной реанимации до появления признаков жизни; 5) Мероприятия по проведению осмотра пострадавшего и временная остановка наружного кровотечения; 6) Придание пострадавшему оптимального положения тела; 7) Передача пострадавшего бригаде скорой медицинской помощи, другим специальным службам, сотрудники которых обязаны оказывать первую помощь

в) 1) Убедиться в отсутствии пульса на сонной артерии; 2) Убедиться в отсутствии признаков дыхания; 3) Освободить грудную клетку от одежды и расстегнуть поясной ремень; 4) Прикрыть двумя пальцами мечевидный отросток; 5) Нанести удар кулаком по грудине; 6) Проверить пульс, при отсутствии пульса перейти к непрямому массажу сердца.

Вопрос 2

Каким образом для подстанций напряжением 6-10/0,4 кВ должен быть проложен замкнутый горизонтальный заземлитель (контур), присоединенный к заземляющему устройству, согласно Правилам устройства электроустановок?

а) Вокруг площади, занимаемой подстанцией, на глубине не менее 0,5 м и на расстоянии не более 1 м от края фундамента здания подстанции или от края фундаментов открыто установленного оборудования

б) Вокруг площади, занимаемой подстанцией, на глубине не менее 0,4 м и на расстоянии не менее 5 м от края фундамента здания подстанции или от края фундаментов открыто установленного оборудования

в) Вокруг площади, занимаемой подстанцией, на глубине не менее 0,3 м и на расстоянии не более 10 м от края фундамента здания подстанции или от края фундаментов открыто установленного оборудования

Вопрос 3

Кто допускается к проведению испытаний электрооборудования с подачей повышенного напряжения от постороннего источника?

а) Работники, прошедшие специальную подготовку и проверку знаний и требований комиссией, в состав которой включаются специалисты по испытаниям оборудования, имеющие группу V - в электроустановках напряжением выше 1000 В и группу IV - в электроустановках напряжением до 1000 В

б) Электротехнический персонал, имеющий группу V - в электроустановках напряжением выше 1000 В и группу IV - в электроустановках напряжением до 1000 В

в) Работники, прошедшие специальную подготовку и проверку знаний по электробезопасности и охране труда при эксплуатации электроустановок.

Вопрос 4

Чем должны быть оснащены передвижные испытательные установки?

а) Наружной световой сигнализацией, автоматически включающейся при наличии напряжения на выводе испытательной установки, и звуковой сигнализацией, кратковременно извещающей о подаче испытательного напряжения

б) Электроизмерительным эталонным многофункциональным прибором и дополнительными средствами индивидуальной защиты

в) Складными стульями, зонтом и тентом.

Вопрос 5

Куда должны складываться использованные промасленные обтирочные материалы?

а) В контейнеры из негорючего материала с закрывающейся крышкой

б) В специальные контейнеры вместимостью не более 1,0 м3 с надписью "Для ветоши"

в) В деревянные закрывающиеся ящики обработанные огнезащитными составами вместимостью не более 1,5 м3 с надписью "Для ветоши"

г) В металлические ведра с крышкой и надписью "Для ветоши".

Вопрос 6

Что может использоваться в качестве РЕ-проводников в открытых проводящих частях электроустановок напряжением до 1000 В, согласно Правилам устройства электроустановок?

а) Стальные трубы электропроводок

б) Свинцовые оболочки проводов и кабелей

в) Водопроводные трубы при наличии в них изолирующих вставок

г) Трубы канализации и центрального отопления

Вопрос 7

Каким цветом должны быть обозначены рукоятки приводов заземляющих разъединителей (ножей) ведущие валы двигательных приводов заземляющих ножей и заземляющие ножи?

а) В красный цвет -  рукоятки приводов заземляющих разъединителей (ножей), а также ведущие валы двигательных приводов заземляющих ножей, а заземляющие ножи - черным цветом.

б) В черный цвет - рукоятки приводов заземляющих ножей, а заземляющие ножи, как правило, - в красный

в) В коричневый цвет - рукоятки приводов заземляющих ножей, а заземляющие ножи, как правило, - в желтый

г) Как правило, в зеленый цвет.

Вопрос 8

Какое количество времени должно проработать непрерывно основное и вспомогательное оборудование для того, чтобы комплексное опробование считалось успешно проведенным?

а) В течение 24 часов

б) В течение 36 часов

в) В течение 72 часов

Вопрос 9

Что необходимо выполнить после испытания оборудования со значительной емкостью?

а) Снять остаточный заряд специальной разрядной штангой

б) Отключить аппарат от сети и вывести бригаду с рабочего места

в) Замерить сопротивление изоляции испытываемого оборудования.

Вопрос 10

Как оформляются работы по измерениям мегаомметром в электроустановках напряжением до 1000 В и во вторичных цепях?

а) Нарядом

б) Распоряжением или перечнем работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации

в) Технологическими картами

Билет №5 (ЭТЛ)

Вопрос 1

Какие средства могут использоваться при оказании первой помощи, в соответствии с приказом Минздрава России от 03.05.2024 № 220н?

а) укладки, наборы, комплекты и аптечки для оказания первой помощи с применением медицинских изделий и (или) лекарственных препаратов, требования к комплектации которых утверждаются Министерством здравоохранения Российской Федерации

б) оба ответа верны

в) подручные средства

Вопрос 2

Какие работники могут выполнять единоличный осмотр электроустановок, электротехнической части технологического оборудования напряжением до 1000 В?

а) Работник из числа ремонтного персонала, имеющий группу не ниже III

б) Работник из числа административно-технического персонала, имеющий группу IV

в) Работник, имеющий группу III и право единоличного осмотра на основании письменного распоряжения руководителя организации

г) Работник из числа оперативного персонала, имеющий группу по электробезопасности не ниже III, осуществляющий оперативное обслуживание данной электроустановки, находящийся на дежурстве, либо работник из числа административно-технического персонала, имеющий группу IV по электробезопасности.

Вопрос 3

С какой периодичностью на объектах с массовым пребыванием людей должны проводиться практические тренировки по эвакуации людей при пожаре?

а) Не реже одного раза в полугодие

б) Не реже одного раза в девять месяцев

в) Не реже одного раза в год

г) Не реже одного раза в три месяца.

Вопрос 4

Какие ознакомительные мероприятия проводятся перед допуском к самостоятельной работе персонала, имевшего перерыв в работе, независимо от проводимых форм подготовки в соответствии с занимаемой должностью?

а) Ознакомлен с изменениями в оборудовании, схемах и режимах работы энергоустановок.

б) Ознакомлен с введенными в действие (вступившими в силу) новыми отраслевыми актами и инструктивно-техническими документами в сфере электроэнергетики (оперативный, оперативно-ремонтный и ремонтный персонал- также в сфере теплоснабжения), являющимися обязательными для использования в работе и исполнения согласно должностным обязанностям (трудовым функциям) работника.

в) Ознакомлен с изменениями, внесенными в действующие отраслевые акты и инструктивно-технические документы в сфере электроэнергетики (оперативный, оперативно-ремонтный и ремонтный персонал, - также в сфере теплоснабжения), являющиеся обязательными для использования в работе и исполнения согласно должностным обязанностям (трудовым функциям) работника.

г) Все перечисленное.

Вопрос 5

Являются ли лакокрасочные покрытия изоляцией, защищающей от поражения электрическим током, согласно Правилам устройства электроустановок?

а) Не являются

б) Являются

в) Не являются, за исключением случаев, специально оговоренных техническими условиями на конкретные изделия

Вопрос 6

У каких категорий работников необходимо проводить первичную проверку знаний?

а) Впервые поступивших на работу, связанную с обслуживанием электроустановок, или при перерыве в работе более 3 лет

б) Впервые поступивших на работу, связанную с обслуживанием электроустановок, или при перерыве в работе более 2 лет

в) Впервые поступивших на работу, связанную с обслуживанием электроустановок, или при перерыве в работе более 1 года

Вопрос 7

Каким составом бригады необходимо проводить работу с измерительными штангами?

а) Не менее двух работников: один - имеющий группу IV по электробезопасности, остальные - имеющие группу III по электробезопасности

б) Один работник, имеющий группу IV, желательно из числа оперативного персонала

в) Два работника, имеющие группу III.

Вопрос 8

Кто может подключать к сети передвижную испытательную установку?

а) Ответственный руководитель работ

б) Производитель работ

в) Представители организации, эксплуатирующей эту сеть.

Вопрос 9

Что является определением термина «Двойная изоляция», согласно Правилам устройства электроустановок?

а) Изоляция в электроустановках напряжением до 1 кВ, состоящая из основной и дополнительной изоляции

б) Независимая изоляция в электроустановках напряжением до 1 кВ, выполняемая дополнительно к основной изоляции для защиты при косвенном прикосновении

в) Изоляция в электроустановках напряжением до 1 кВ, обеспечивающая степень защиты от поражения электрическим током, равноценную двойной изоляции

Вопрос 10

Какие из перечисленных требований должны быть выполнены при испытаниях КЛС повышенным напряжением?

а) Перед подачей испытательного напряжения на кабель ответственный руководитель работ должен предупредить по телефону членов бригады о начале испытаний. Во время испытаний телефонный аппарат у ответственного руководителя работ должен быть отключен

б) Испытываемый участок должен быть ограничен. На участках КЛС, не подвергаемых испытаниям, все соединения между ними должны быть сняты

в) Работники, находящиеся во время испытаний электрической прочности изоляции на разных концах КЛС, должны иметь между собой связь

г) Телефонные разговоры должны проводиться при отсутствии испытательного напряжения на кабеле и только по получении вызова от ответственного руководителя работ. Не разрешается дотрагиваться до телефонного аппарата и соединительных проводов при испытаниях

д) Должны быть выполнены все перечисленные требования